Územní plán ADAMOV

vydaný Zastupitelstvem obce Adamov

formou

opatření obecné povahy

Projektant:

A+U DESIGN, spol. s r.o.

U Černé věže 9, České Budějovice

Vedoucí projektant : Ing.arch. Jiří Brůha

Zodpovědný projektant : Ing.arch. Vladimír Fučík

Pořizovatel:

Odbor územního plánování a architektury

Magistrátu města České Budějovice

Objednatel:

Obecní úřad Adamov

V Chalupách 47

373 71 Adamov

Záznam o účinnosti:

Vydává: 				Zastupitelstvo obce Adamov

Datum vydání: 			16.6.2008

Číslo jednací (usnesení):        18

Datum nabytí účinnosti:

Úřední osoba pořizovatele: 	…..........................................................................................

Ing. Luboš Lacina, vedoucí odboru územního plánování a 						architektury Magistrátu města České Budějovice

### OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Zastupitelstvo obce Adamov, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 6 odst. (5) písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a §§ 10, 11 a § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), §13 a přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v souladu s § 84, odst. (2), písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (Obecní zřízení), v platném znění a v souladu s § 43 odst. (4) stavebního zákona

vydává

po provedeném řízení podle §§ 50 až 53 a ve vazbě na §§ 171 až 174 správního řádu, podle § 54 stavebního zákona

územní plán Adamov

formou opatření obecné povahy,

v rozsahu návrhové části dokumentace, upravené na základě výsledku projednání podle §§ 50 až 53 stavebního zákona a podle §§ 171 až 174 správního řádu.

- Vymezení zastavěného území

- Řešené území podle katastrálních území obce

Řešeným územím pro územní plán je správní území obce Adamov, které zahrnuje jedno katastrální území  Adamov u Českých Budějovic.

- Vymezení zastavěného území

Na území obce Adamova se vymezuje více zastavěných území. Hranici každého zastavěného území tvoří uzavřený polygon vedený po hranici parcel, ve výjimečných případech jej tvoří spojnice lomových bodů stávajících hranic nebo bodů na těchto hranicích. Zastavěné území je vymezeno ke dni 1.2.2008 a graficky vyznačeno ve výkresové části územního plánu.

- Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

    - Zásady celkové koncepce rozvoje obce

Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.

Soulad přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v řešeném území je zajištěn vzájemným respektováním vyváženým rozvojem těchto hodnot a respektováním limitů využití území, tak aby byl umožněn trvale udržitelný rozvoj všech hodnot.

    - Přírodní hodnoty

Z hlediska krajinného rázu se jedná o krajinný předěl mezi Českobudějovickou a Třeboňskou pánví, s charakterem pahorkatiny. V řešeném území je malá lesnatost území, lesní plochy jsou zastoupeny 13 % z celkové výměry území. Z přírodních hodnot v řešeném území jsou při řešení územního plánu respektovány zejména základní skladebné prvky ÚSES, včetně interakčních prvků, včetně agrárních teras s remízky a lesní plochy, protože k.ú. Adamova je z větší části navrženo k zastavění. V řešeném území nejsou vyhlášeny žádné lokality soustavy NATURA 2000. Součástí řešení územního plánu je i vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond, pozemky určené k plnění funkcí lesa a vodohospodářské řešení, včetně návrhu rozvoje kanalizace a jejího napojení na centrální čistírnu odpadních vod (ČOV).

- Kulturní hodnoty

Půdorysná situace obce prozrazuje charakter vzniku a účel původního hornického sídliště s rostlým charakterem, bez zásadního urbanistického konceptu. Parcely nemají žádnou vazbu na zemědělskou půdu. Zástavba byla v minulosti vesměs zmodernizována původní charakter hornického sídliště signalizuje dodnes dochovaná síť úzkých a křivolakých uliček. Jedinou architektonickou památkou je klasicistní radnice.

Historické jádro obce Adamov nebude řešením návrhu ÚP nikterak negativně dotčeno. Budou důsledně respektovány podmínky využití poddolovaných území , které budou součástí limitů využití území. Rovněž budou v maximální možné míře respektovány památky po historické důlní činnosti, které mapuje naučná stezka o hornictví.

V řešeném území ÚP Adamov jsou evidovány tyto nemovité kulturní památky zapsané v ústředním seznamu :

- Bývalá radnice čp. 39

- Socha sv. Jana Nepomuckého

- Sousoší sv. Trojice

V případě zamýšlené výstavby, která by mohla po svém realizování nadměrným měřítkem, nevhodným tvaroslovím, materiálovou skladbou, barevností a jakýmkoli jiným způsobem  nepříznivě ovlivnit prostředí v souvislosti s nemovitou kulturní památkou, je potřeba postupovat dle Zákona o státní památkové péči v platném znění. V případě stavby, přestavby, či rekonstrukce nemovité kulturní památky je toto nutno konzultovat s příslušným Národním památkovým ústavem a vyžádat si závazné stanovisko dotčených orgánů státní správy na úseku ochrany památek.

Dále je potřeba při využívání zastavitelných ploch navržených v ÚP Adamov respektovat existující drobné sakrální objekty v řešeném území (např. kamenné kříže, boží muka, kapličky, křížové či pamětní kameny atd.), tak aby při jakékoliv činnosti v území nedošlo k jejich poškození nebo nevhodné manipulaci s nimi.

Správní území obce Adamov je územím s archeologickými nálezy. Tato území jsou jedním z limitů využití území, je proto nutno při jakékoliv stavební činnosti postupovat v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb.:

  - Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.

- Civilizační  hodnoty

Civilizační hodnoty v řešeném území budou posíleny zejména  návrhem nových ploch pro smíšenou obytnou funkci, v rámci které je přípustné situovat i plochy místního významu pro občanskou vybavenost, pro drobnou řemeslnou výrobu a podnikání, a využití volného času obyvatelstva, za předpokladu, že nebudou rušit funkci obytnou nad míru přípustnou  a návrhem rozvoje technické a dopravní infrastruktury.

Z hlediska urbanistických hodnot je potřeba respektovat zejména :

-  rostlý charakter historického jádra Adamova, se sítí úzkých, křivolakých  ulic a uliček

-  památky po historické důlní činnosti, které mapuje naučná stezka o hornictví

-  kamenné zídky, předzahrádky a další formy drobné vesnické architektury

-  veřejné prostory vytvářející neopakovatelný charakter sídla

-  charakteristický krajinný ráz

-  dálkové hodnotné pohledy

- Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a    systému zeleně

      - Urbanistická koncepce

Návrh urbanistické koncepce vychází z urbanistické struktury obce a z širších vazeb na část okolní obce Rudolfov a Hůry. Rozvoj obce je nasměrován zejména na rozšíření zastavitelného území pro funkci smíšenou obytnou. Tato funkce je rozvinuta za západním a východním okrajem současně zastavěného území. Nové obytné plochy je potřeba řešit tak, aby bylo umožněno jejich citlivé propojení s okolní krajinou a zelení. Zejména v plochách smíšené obytné zástavby na okraji obce, bude vhodné přechod do volné krajiny zajistit rozvolněným typem nízkopodlažní obytné zástavby s vysokým podílem zeleně. Důležitou součástí řešení koncepce je návrh nových páteřních místních komunikací, tak aby byla doprava z navrhovaných rozvojových ploch v maximální možné míře odvedena mimo současně zastavěné území s nevyhovujícím dopravním skeletem.

      - Vymezení zastavitelných ploch

Zastavitelné území je rozčleněno na funkční plochy, které jsou dle jednotlivých funkčních typů barevně rozlišeny a označeny pořadovým číslem a zkratkou názvu funkce. Využití nově navržených lokalit pro zástavbu je přípustné až po jejich vybavení veškerou technickou a dopravní infrastrukturou.

Funkční plochy zastavitelného území jsou členěny na následující funkční typy ploch a jsou takto označeny :

SO.   	Smíšená obytná funkce

OV.   	Občanská vybavenost

OVSR.	Občanská vybavenost sportovně rekreační

RR.    	Rekreace rodinná

TI.   	Technická infrastruktura

DI.   	Dopravní infrastruktura

Přehled vybraných ploch zastavitelného území

| Poř. číslo | Označ. plochy | Název lokality | Kód katastrál. území | Katastrální území | Výměra (ha) | Funkční využití |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO.1.A | U Hůrského rybníka | 60003 | Adamov | 4,12 | A |
| 2 | SO.2.A | Třešňovka I | 60003 | Adamov | 2,47 | A |
| 3 | SO.3.A | Třešňovka II | 60003 | Adamov | 5,09 | A |
| 4 | SO.4.A | Na Babě | 60003 | Adamov | 1,59 | A |
| 5 | SO.5.A | Pod Babou I | 60003 | Adamov | 2,35 | A |
| 6 | SO.6.A | Eliáš | 60003 | Adamov | 9,66 | A |
| 7 | SO.7.A | Pod Babou II | 60003 | Adamov | 2,48 | A |
| 8 | SO.8.A | Stříbrná I | 60003 | Adamov | 2,66 | A |
| 9 | SO.9.A | Stříbrná II | 60003 | Adamov | 1,11 | A |
| 10 | SO.10.A | Pod horami I | 60003 | Adamov | 1,63 | A |
| 11. | SO.11.A | Pod horami II | 60003 | Adamov | 3,05 | A |
| 11 | OVSR.1.A | U Hůrského rybníka | 60003 | Adamov | 0,15 | B |
|  |  | Celkem |  |  | 36,36 |  |

Pozn. :

¹Evidují se plochy, které jsou větší  nebo rovny 10,0 ha

²Pro vyplnění sloupce, druh funkčního využití jsou použito písmeno

  - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD bydlení

  - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD občanská vybavenost

      - Vymezení ploch přestavby

Jako plochy přestavby jsou vymezeny zastavěné plochy ke změně stávající zástavby. V návrhu ÚP Adamov se jedná zejména o plochy rodinné rekreace (zahrádkářská osada). Tato plocha je zcela obklopena navrhovanou smíšenou obytnou zástavbou, takže výhledově je přípustná změna funkčního využití rodinné rekreace na funkci smíšenou obytnou.

V řešeném území jsou navrženy a vymezeny tyto plochy pro přestavbu :

| Katastrální území | Označení | Stávající funkce | Přestavba na funkci | Výměra v ha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adamov u ČB. | RR.A. | Rodinná rekreace | Smíšenou obytnou | 2,78 |

      - Vymezení systému sídelní zeleně

Systém sídelní zeleně obce Adamova je vymezen jako stávající  plochy veřejné zeleně, zeleně krajinné rekreační, krajinné zeleně všeobecné, pozemků určených k plnění funkcí lesa (lesní plochy – PUPFL). Dále jsou vymezeny základní skladebné a  interakční prvky v rámci systému ÚSES, které jsou součástí ploch zeleně krajinná všeobecné.

Tyto plochy jsou koncipovány jako území veřejně přístupná, sloužící v případě zeleně krajinné rekreační zejména jako  zázemí pro odpočinek a rekreační aktivity, v případě zeleně krajinné všeobecné mají převahu funkce určené pro zachování a obnovu přírodních a krajinných hodnot území. Tyto plochy jsou součástí urbanistické koncepce obce a jejího začlenění do krajinného obrazu a jako takové musí být respektovány a chráněny. Obvyklé a přípustné je provádět na těchto plochách vegetační úpravy, které svým charakterem nenaruší funkci plochy zeleně a původní skladbu dřevin. Přípustná je i funkce izolační zeleně, jako předěl mezi odlišnými funkčními typy. Přípustná je i náhradní výsadba zeleně vhodné druhové skladby. Přípustné je i využití tohoto území pro plochy lesoparků, případně i lesních ploch s vhodnou druhovou skladbou dřevin.

| Výčet katastrálních území | Označení název plochy | Druh funkčního využití | Výměra v ha | Stav/ Návrh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adamov u ČB. | ZKR.A.(ÚSES) | Zeleň krajinná rekreač. | 0,25 | Stav |
| Adamov u ČB. | ZKV.A.(ÚSES) | Zeleň krajinná všeob. | 0,46 | Stav |
| Adamov u ČB. | ZKV.A. | Zeleň krajinná všeob. | 1,54 | Stav |

# Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování

1.  Dopravní infrastruktura

Silnice I/34 České Budějovice – Třeboň – Jindřichův Hradec – hranice kraje

Na průtahu řešeným územím její trasa územně stabilizována.

II/634 České Budějovice (Okružní, Rudolfovská) – Vráto – Rudolfov – Klauda

Je v daném území považována za územně stabilizovanou. To se týká i dopravně závadné křižovatky se silnicí III/10576 u Hůrského rybníka, která bude vhodně stavebně upravena, tak aby se zlepšily její  rozhledové poměry.

Silnice III/10576 křiž. II/634 „Baba“ – Hůry – Úsilné – křiž. I/3 (II/603) – Hrdějovice – Opatovice; Silnice je považována za územně stabilizovanou; v zastavěném a k zastavění určeném území je ji však nutno upravit do příslušných šířkových parametrů.

Silnice III/10577 Rudolfov – Adamov – Hůry – Libníč – Jelmo; Náprava jejích četných dopravních závad ve stávající trase je vyloučena. Proto je tento problém řešen zásadním způsobem, tj. přeložkou na západní stranu obce mimo katastr Adamova.

Na průtahu zastavěnými částmi sídel mají (vzhledem k jejímu dopravnímu významu) průtahové úseky silnice II/634 charakter sběrné komunikace funkční třídy B, průtahové úseky silnic III. třídy charakter obslužné komunikace funkční třídy C. Komunikační skelet sídla je doplněn sítí místních a účelových komunikací. Rozvoj jejich sítě v dopravním návrhu vychází především z urbanistického návrhu. Pro to, aby komunikační skelet nebyl determinujícím prvkem pro jejich další rozvoj, je nezbytně nutné vytvořit síť nových páteřních obslužných komunikací funkční třídy C (dříve funkční třídy C1 dle předchozího znění normy ČSN 73 6110).

Všechny ostatní místní komunikace mají charakter obslužných komunikací funkční třídy C (dříve C2, C3), případně D (dopravně zklidněné). U stávajících komunikací zpřístupňujících objekty bydlení (obytné zóny) je nezbytné počítat do budoucna s  jejich úpravou. Návrh a úprava těchto komunikací musí vycházet z Technických podmínek „TP 103 Navrhování obytných zón“ vydaných MDS v březnu 1998. (Zejména nelze návrhu použít pro úsporu šířky uliční čáry - podle uvedených Technických podmínek je minimální šířka obytné ulice 8 m).

Osobní hromadná autobusová doprava : Dopravní návrh předpokládá podstatné zkvalitnění obsluhy řešeného území osobní hromadnou autobusovou dopravou. Vytváří proto předpoklady návrhem nových páteřních obslužných komunikací funkční skupiny C včetně přeložky silnice III/10577.

Pro parkování osobních aut jsou stanoveny následující podmínky : U nově navrhovaných objektů vybavenosti podnikatelského charakteru je nutno, aby jejich majitelé či investoři zabezpečili potřebný počet parkovacích stání pro své zákazníky a obchodní partnery na vlastních pozemcích a to přímo jako součást stavby těchto zařízení.

Garážování osobních aut obyvatel rodinných domů zajištěno vesměs na vlastních pozemcích či ve vlastních objektech.

Hlukové poměry byly posouzeny formou výpočtu teoretické hodnoty isofon (viz přiložená tabulka v části odůvodnění). Isofony jsou napočteny ve výšce 6 m nad úrovní terénu (pohltivý terén). Byly vypočteny pro silnice II. třídy isofony pro LAEQ = 60 dB a 57 dB (pro „ostatní komunikace“  55 a 52 dB) a to pro denní a noční období (uvedené hodnoty mínus 10 dB). První hodnota (hygienický limit, tj. 60, resp. 55 dB) udává limitní polohu okraje chráněného venkovního prostoru (zahrady) od osy příslušné komunikace, druhá hodnota (57, resp. 52 dB představuje hodnotu hygienického limitu sníženou o 3 dB s ohledem na vliv odrazu hluku od vlastního objektu) udává limitní polohu okraje vlastního objektu (o výšce nejvýše dvou nadzemních podlaží + případné podkroví se střešními okny) od osy příslušné komunikace tak, aby jej nebylo nutno protihlukově chránit. Tyto isofony jsou vyneseny v koordinačním výkresu.

Výpočet byl proveden jak pro denní, tak noční období; z analýzy výsledků výpočtu vyplývá, že v daném případě je významnější a tedy rozhodné pro formulaci závěrů noční období.

Objekty navržené v území vymezeném uvedenými isofonami (respektive stávající objekty zasažené touto isofonou z nově navrhovaných silničních komunikací) nutno v dalších stupních dokumentace posoudit z hlediska hluku z dopravy a případně navrhnout použití pasivních protihlukových opatření.

Výše uvedené posouzení hlukových poměrů má pouze informativní charakter.

      - Technická infrastruktura

Kanalizace

Nové kanalizační sběrače jsou navrženy jako oddílné, budou tedy odvádět dešťové a splaškové vody zvlášť. Dešťové vody budou odváděny do stávajících vodotečí – Stoka a meliorační sběrač, splaškové do kanalizační sítě a do sběrače „R2“. Stávající ČOV nebude zatěžována novými připojeními. Při nutnosti napojení nových sběračů na stávající jednotnou kanalizaci v obci jsou navrženy dešťové retenční zdrže, které zmenší odtok do stávající kanalizační sítě na množství nepřesahující kapacitu stávajících sběračů.

Návrh v lokalitě OVSR.1.A  (Hůrský rybník)

- dešťové vody likvidovány na pozemcích, z komunikace odvedeny dešťovou kanalizací do rybníka

- splaškové vody – gravitačně svedeny do nejnižšího místa, kde bude umístěna čerpací stanice, která převede splaškové vody výtlačným řadem do nejbližšího gravitačního sběrače

Orientační zákres nově navržených sběračů je součástí  výkresu technické infrastruktury – vodohospodářské řešení: kanalizace.

Vodovod

Koncepce zásobování vodou bude i nadále využívat dvou stávajících vodojemů a jejich I. a II. tlakového pásma. Lokality položené nad vodojemem Hůry budou zásobovány z vodojemu „Rudolfov II.“ o objemu 250 m3, max. hladina 545,30 m n.m., min. hladina 540,30 m n.m. Pro nejvýše položené lokality vznikne  III. takové pásmo osazením automatické tlakové stanice do vodojemu.

Návrh v lokalitě OVSR.1.A  (Hůrský rybník)

Návrh – řešená plocha bude připojena vodovodním řadem k vodojemu v obci Rudolfov.

Orientační zákres nově navržených zásobních řadů je součástí výkresu technické infrastruktury  - vodohospodářské řešení: vodovod.

Vodoteče a vodní plochy

V rámci řešení území jsou zachovány stávající vodoteče a vodní plochy. Protipovodňová opatření v lokalitě se nenavrhují.

Zásobování elektrickou energií

Energetická koncepce

Elektrické vytápění není plošně uvažováno, pouze ojediněle jako doplněk k ostatním médiím. Elektřina se využije především pro svícení, běžné domácí spotřebiče, nutné elektrické pohony a technologické procesy. Využití obnovitelných zdrojů energie je v území na nízké úrovni. Lokalita je vhodná k využití těchto zdrojů, využití tepelných čerpadel, solárních kolektorů, apod.. Podle současného trendu spotřeby elektrické energie a vývoje cen se předpokládá ve stávající zástavbě stagnace respektive mírný nárůst spotřeby elektřiny. Při realizaci navrhované zástavby se uvažuje nárůst spotřeby cca 1-2% ročně. Vhodnou kombinací otopných systémů, využitím obnovitelných zdrojů energií a účinnější aplikací Zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií se předpokládá racionální nárůst spotřeby.

Výkonová bilance navrhované zástavby

V případě realizace zástavby v plném rozsahu se předpokládá nárůst zatížení v rozvodných sítích VN o cca 0.46 MW. Největší nárůst je očekáván ve východní části katastrálního území, kde je navrhována rozsáhlá výstavba RD.

Rozvoj elektrických sítí

Koncepce rozvoje distribučních sítí VN je podmíněna realizací sítí v k.ú. Rudolfov a Hůry. Jednotlivé záměry obcí je nutné vzájemně koordinovat.  Potom lze uvažovat ve východní části katastrálního území s postupnými přeložkami stávajícího venkovního vedení VN provedené kabelem v zemi. Stávající sloupové trafostanice se nahradí kabelovými stanicemi.

Nahradit stávající sloupovou TS T4 Adamov RD za kabelovou TS. Stanici zasmyčkovat kabelem VN na stávající rozvod. V první etapě kabel ukončit opět na venkovním vedení. Potom demontovat část stávajícího venkovního vedení VN. Do trafostanice se ukončí kabel VN z nové TS Rudolfov Koniperk.

Nahradit stávající kabelovou kioskovou TS T1 Adamov RD II za kabelovou TS.

Nahradit stávající sloupovou TS T2 Adamov Verk RD za kabelovou TS. Připojení na nový kabel VN je podmíněno náhradou stávající sloupové TS T3 Adamov Obec (v k.ú. Hůry) a pokládkou nového kabelu VN. V první etapě se kabel ukončí na venkovním vedení VN v lokalitě Eliáš. V další etapě se vybudují TS v lokalitě Eliáš a Stříbrná I, včetně zasmyčkování kabelem VN. Poté se provede demontáž části stávajícího venkovního vedení VN.

### Zásobování plynem

Rozvoj plynofikace :

Pro průběžnou výstavbu v menším rozsahu je možno počítat s určitou kapacitní rezervou stávající STL sítě v oblasti Hůry, Adamov, Rudolfov. Avšak pro zajištění plynu k realizaci celého navrženého rozvoje bude nutné provést zásadní posílení této sítě.

Síť je provozována s tlakem 100 kPa a návrh počítá s jeho zachováním. Posílení bude zajištěno celkovou výměnou jedné z regulačních stanic.

Nové potřeby – předběžně : 3 800 m³/h

Regulační stanice :

- VTL RS Adamov

- Q = 1.200 m³/h –  bude provedena rekonstrukce stanice při zachování jejího umístění. Výkon nového zařízení bude 5000 m3/h

- -VTL RS Rudolfov

Q = 1200 m³/h – zůstane pro návrhové období zachována. Případná potřeba zvýšení jejího 	výkonu bude posouzena až v době jejího fyzického dožití.

Rozšíření STL sítě plynovodů :

Návrhové plochy budou vybavovány plynovody zahušťováním  stávající STL sítě v závislosti na postupu výstavby komunikací.

Vysokotlaké plynovody :

V oblasti Hůry, Adamov, Rudolfov se nachází VTL plynovod směr Jivno, který zůstane beze změny.

Předložený návrh řeší rozvoj plynofikace tak,že:

- nedojde ke zvýšení počtu VTL regulačních stanic

- nebude nutné zvyšovat tlak ve STL síti

Nakládání s odpady

Nakládání s odpady je ve správním území řešeno ukládáním tuhého komunálního odpadu do popelnic a centrálním svozem na řízenou skládku. Tříděný odpad je ukládán do kontejnerů a odvážen pověřenou firmou. Nebezpečný odpad je dvakrát ročně odvážen pověřenou firmou, která je oprávněnou osobou pro nakládání s odpady. S ostatními odpady bude v řešeném území nakládáno dle příslušných platných právních předpisů.

Ochrana ovzduší a obnovitelné zdroje energie

Současný stav ovzduší v území  je kromě dálkových přenosů škodlivin ovlivněn  emisemi z místních zdrojů tepla. Negativní vlivy jsou nejvýraznější při spalování nekvalitního netříděného hnědého uhlí. Z hlediska výkonů se však jedná o zdroje malé – a neexistuje žádné jejich vyhodnocení. Předpokládá se, že zavedení zemního plynu jako náhrady nekvalitních paliv přinese snížení všech  složek emisí. Budou respektovány požadavky na ochranu ovzduší vyplývající z platných právních norem. V obci nebude zakládán „centrální“ zdroj tepla. Je však možné provozování společného menšího zdroje například pro určitou lokalitu  s několika odběrateli tepla. V takovém případě je potřeba ověřit technickou a ekonomickou proveditelnost kombinované výroby tepla a elektrické energie. V území je možno rovněž využít alternativních zdrojů energie např. formou využití tepelných čerpadel, solárních kolektorů apod. Individuální využívání obnovitelných zdrojů energie pro výrobu tepla je možno preferovat a využívat i u objektů napojených na rozvod zemního plynu.

# Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně

            - Návrh uspořádání krajiny

Z hlediska krajinného rázu se jedná o krajinný předěl mezi Českobudějovickou a Třeboňskou pánví, s charakterem pahorkatiny. V řešeném území je malá lesnatost území, lesní plochy jsou zastoupeny 13 % z celkové výměry území, zemědělský půdní fond zaujímá 75%, vodní plochy a toky 1%, zastavěné a ostatní plochy zaujímají 13% území. Návrhem řešení územního plánu poklesne podíl zemědělského půdního fondu na 38% a vzroste podíl zastavitelných ploch na 50%. Pro rozvoj obce a jejích zastavitelných ploch jsou využívány kromě ZPF i ostatní plochy. Tyto plochy zaujímají celkem 1,7 ha, což je 1,6 % z celkové výměry správního území. Z přírodních hodnot v řešeném území jsou při řešení územního plánu respektovány zejména základní skladebné prvky ÚSES, včetně interakčních prvků, včetně agrárních teras s remízky a lesní plochy, protože k.ú. Adamova je z větší části navrženo k zastavění. V řešeném území nejsou vyhlášeny žádné lokality soustavy NATURA 2000.

V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra.

Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem, který neznemožní jejich dosavadní užívání.

            - Návrh územního systému ekologické stability

ÚSES je vymezen jako území se zvláštní ochranou (zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny) a je tvořen biokoridory, biocentry, interakčními prvky a jejich propojením vymezenými v grafické části

ÚSES se pro účely této ÚPD rozumí v prostoru spojitá a v čase trvající síť jednotlivých prvků ÚSES (biocentra,  biokoridory, interakční prvky), která stavem svých podmínek umožňuje trvalou existenci a rozmnožování přirozeného geofondu krajiny a zároveň umožňuje migraci zvěře a živočichů.

Vymezení ploch  ÚSES je součástí řešení územního plánu a je graficky vyjádřeno v hlavním výkrese.  Seznam prvků ÚSES a jejich prostorové nároky jsou popsány v následujících tabulkách.

### Skladebné prvky ÚSES :

| Pořadové číslo: 9 | Katastrální území: Adamov |
| --- | --- |
| Název: Boční přítok Rudolfovského potoka |  |
| EVKP - ekologicky významný krajinný prvek | Biogeografický význam : L - lokální BK |
| Geobiocenologická typizace: (vegetační stupeň, trofická řada a hydrická řada) 3B4, 4B3 | Cílová minimální výměra: šířka: 15m délka: 1800m |

| Pořadové číslo: 11 | Katastrální území: Adamov u Českých Budějovic |
| --- | --- |
| Název: Rudolfovský potok-horní tok, potok Stoka | Mapový list: Třeboň 9-1, 9-2 (32-22-04) |
| EVKP - ekologicky významný krajinný prvek | Biogeografický význam: L - lokální BK |
| Geobiocenologická typizace: (vegetační stupeň, trofická řada a hydrická řada) 4BC4, 4AB4, 4B4, 4AB3 | Cílová minimální výměra: šířka: 15m délka: 1850m |

### Pro funkční plochy základních skladebných prvků ÚSES

- Je přípustné : současné využití a budoucí využití ploch navržené tímto ÚP, případně navazujícím dalším stupněm ÚPD, za předpokladu, že bude zajištěna přirozená druhová skladba bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkám, jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu. Dále využití, které zajišťuje vysoké zastoupení druhů organismů odpovídajících trvalým stanovištním podmínkám při běžném extensivním zemědělském nebo lesnickém hospodaření. Nesmí dojít ke znemožnění navrhovaného využití nebo ke zhoršení přírodní funkce základních skladebných prvků ÚSES.

- Jsou podmíněně přípustné : pouze ve výjimečných případech nezbytně nutné liniové stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury a případně rekreační plochy přírodního charakteru, podporující trvale udržitelný rozvoj území, při co nejmenším zásahu do základních skladebných prvků ÚSES.

- Je nepřípustné : funkční využití, které by snižovalo současný stupeň ekologické stability daného území zařazeného do základních skladebných prvků ÚSES, dále pak funkce, které jsou v rozporu s funkcí základních skladebných prvků ÚSES nebo by znemožnily založení chybějících základních skladebných prvků ÚSES. Nepřípustné je umisťování staveb, mimo staveb uvedených jako podmíněně přípustných, odvodňování pozemků, těžba nerostných surovin apod.

            - Prostupnost krajiny

Prostupnost krajiny v navazujícím území do značné míry limituje navržená trasa dopravního koridorů dálnice D3 a s ní souvisejících staveb. V případě této dopravní bariery je potřeba zajistit dostatečný prostor pro tzv. ekodukty, které zajistí prostupnost krajiny pro migraci živočichů a rostlinných druhů. Propustnost krajiny pro člověka je zajištěna prostřednictvím bezbariérových (mimoúrovňových) přechodů pro pěší a cyklisty.

            - Opatření proti povodním a proti erozi

V řešeném území nejsou stanovena záplavová území, ani se zde nevyskytují území náchylná k sesuvům. V řešeném území budou navrženy, při nutnosti napojení nových sběračů na stávající jednotnou kanalizaci v obci, dešťové retenční komory, které zmenší odtok do stávající kanalizační sítě na množství nepřesahující kapacitu stávajících sběračů.  Z toho důvodu nejsou navrhována žádná aktivní protipovodňová ani protierozní opatření. Avšak pasivní protipovodňová opatření a protierozní funkci plní stávající a navrhované prvky ÚSES, stávající a navrhované plochy zeleně ostatní a zeleně krajinné a v nich navržená opatření.

            - Rekreace

Rekreační využití krajiny je umožněno jednak prostřednictvím sportovních a rekreačních hřišť, návrhem krajinné zeleně rekreační a návrhem nových cykloturistických tras, vedených po stávajících zpevněných komunikacích volnou krajinou mimo hlavní dopravní trasy.

            - Vymezení ploch pro dobývání nerostů

V řešeném území se nenacházejí žádné ložiskové objekty, ani dobývací prostory. V řešeném území není navrženo žádné území určené k dobývání nerostů ani území k jeho zabezpečení.

V řešeném území jsou dle registru Geofondu evidována tato poddolovaná území :

| Číslo | Název | Surovina | Stáří | Rozsah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2104 | Rudolfov u Č. B. | rudy | Před r. 1945 | systém |

Registr poddolovaných území představuje signální informaci upozorňující, že ve vymezených lokalitách jsou evidována podzemní důlní dílna. Na poddolovaných územích lze zřizovat stavby jen po provedení speciálního geologického průzkumu, který určí komplex technických opatření nutných pro zakládání staveb v těchto oblastech.

# Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek krajinného rázu

Řešené území je členěno na funkční plochy, pro které jsou v závazné části této dokumentace stanoveny podmínky využití, které mají charakter závazných regulativů a limitů využití území.

### Plochy s rozdílným způsobem využití jsou členěny na následující funkční typy a jsou takto označeny:

SO.   	Smíšená obytná funkce

OV.   	Občanská vybavenost

OVSR.	Občanská vybavenost sportovně rekreační

RR.    	Rekreace rodinná

VP.	Veřejná prostranství

TI.   	Technická infrastruktura

DI.   	Dopravní infrastruktura

PUPFL.Pozemky určené k plnění funkcí lesa – plochy lesní

ZPF. 	Zemědělský půdní fond – plochy zemědělské

PV.   	Plochy vodní a vodohospodářské

Pro účely této územně plánovací dokumentace byly vymezeny specifické plochy s rozdílným způsobem využitím, s tímto odůvodněním :

Vzhledem k tomu, že obsahem územního plánu je dle vyhlášky 500/2006 Sb. vymezení sídelní zeleně a koncepce uspořádání krajiny, pro které však nejsou ve vyhlášce 501/2006 vymezeny odpovídající plochy s rozdílným způsobem využití, považujeme za účelné  vymezit plochy s rozdílným způsobem využití pro sídelní a krajinnou zeleň.

ZKV. 	Zeleň krajinná všeobecná

ZKR. 	Zeleň krajinná rekreační

Stávající funkční plochy zastavěného území a nezastavěného území jsou ve výkresové části barevně rozlišeny a označeny popisem s příslušnou zkratkou funkčního typu, černou barvou.

Navržené funkční plochy zastavitelného území a nezastavěného území jsou graficky rozlišeny barevnou šrafou a označeny popisem a pořadovým číslem plochy s příslušnou zkratkou funkčního typu, červenou barvou.

### Plochy pro bydlení

- SO – smíšená obytná funkce

  - Hlavní využití:

Zastavitelné území pro obytné a s nimi související  zařízení, činnosti a děje poskytující služby pro bydlení, případně rekreační bydlení, převážně v nízkopodlažních rodinných, řadových, rekreačních nebo vila domech, případně nízkopodlažních bytových domech nebo rezidenčních domech. S ohledem na urbanistickou koncepcí vyžadovanou vazbu na přírodní prostředí je vhodné, aby pozemky a plochy na přechodu do volné krajiny byly zastavovány pouze přízemními objekty (s možností využití podkroví) na větších pozemcích. Přípustné jsou rovněž činnosti, děje a zařízení poskytující nevýrobní služby zdravotní, sociální, vzdělávací, ubytovací, stravovací, občanské vybavenosti, sportovní a rekreační, nepřekračující svým významem místní dosah a nerušící obytnou funkci nad míru přípustnou. Součástí těchto ploch musí být i odpovídající počet parkovacích a odstavných stání vyvolaných přípustným a podmíněně přípustným funkčním využitím.

- Přípustné využití:

Činnosti, děje  a zařízení drobných výrobních služeb, drobných řemeslných dílen, drobných chovatelských a pěstitelských činností za účelem samozásobení (ve venkovských částech), nenarušující svým charakterem a provozem okolní obytnou funkci nad míru přípustnou, zařízení technické a dopravní infrastruktury nezbytné pro obsluhu území.

- Nepřípustné využití:

Činnosti, zařízení a děje, které svým charakterem a provozem narušují obytné a životní prostředí a obecně závazné předpisy o ochraně zdraví pro tento způsob využití území. Nepřípustné je zřizovat na těchto územích zejména: výrobní a průmyslové provozovny, nákupní zařízení, zábavní zařízení (diskotéky, noční kluby apod.), kapacitní chovy živočišné výroby a pěstitelské činnosti, nákupní zařízení, parkovací  a odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, zařízení dopravních služeb (autoservisy, autobazary), čerpací stanice pohonných hmot.

- Podmínky prostorového uspořádání:

Pro tyto plochy jsou přípustná maximálně dvě nadzemní podlaží (dále jen NP) u rodinných, řadových, rekreačních a vila domů, s možností podsklepení nebo nadstavby podkroví. U nízkopodlažních bytových a rezidenčních domů je přípustná maximálně tři NP, s možností podsklepení nebo využití podkroví bez nadstavby (to znamená, že výška nadezdívky nad posledním plným podlažím nepřesáhne 0,30 m). Nadstavba podkroví je přípustná maximálně do výšky 1,30 m nad úroveň stropu posledního plného podlaží.

Pro tyto plochy je stanovena zastavitelnost maximálně 25% u rekreačních, rezidenčních a vila domů, 35% u rodinných domů, 50% u řadových a nízkopodlažních bytových domů, přičemž do zastavěných ploch se nezapočítávají malé vodní plochy (včetně bazénů) a plochy zadlážděné vegetačními tvárnicemi.

V lokalitách, které zasahují do ochranného pásma lesa (50 m od okraje lesa) musí být zástavba zejména bytová, umisťována 20 – 25 m od okraje lesa, aby nemohlo docházet k ohrožení PUPFL  nebo omezení lesnického hospodaření na nich.

### Plochy občanského vybavení

- OV – občanská vybavenost

  - Hlavní využití:

Zařízení a plochy s vysoce různorodou skladbou činností a dějů místního až nadmístního významu, v monofunkčních či polyfunkčních objektech a blocích. Jedná se o území určená převážně pro administrativní, správní, školská zařízení, zařízení sociální péče a zdravotnictví, zábavní, pohostinství, stravovací a ubytovací zařízení, kulturní, církevní  a společenské zařízení, včetně hřbitovů, veřejné a doprovodné zeleně a odpovídajících počtů parkovacích a odstavných stání. Výšková hladina zástavby je nízkopodlažní s možností překročení této hladiny architektonickou dominantou.

    - Přípustné využití:

Sítě a zařízení technické a dopravní infrastruktury nezbytné pro obsluhu tohoto území a pro rozvoj obce. Podmínečně přípustné jsou i monofunkční drobné řemeslné provozovny a výrobní služby místního významu. Podmíněně přípustné je i služební bydlení.

- Nepřípustné využití:

Děje, činnosti a zařízení, které svým charakterem a provozem narušují stanovený funkční typ tohoto území a navazujících obytných území. Zejména průmyslové a výrobní provozovny, kapacitní chovy živočišné výroby, pěstitelské činnosti a zemědělské areály. Nepřípustná je rovněž funkce obytná (kromě služebního bydlení), protože by mohla být rušena přípustným funkčním využitím tohoto území.

- Podmínky prostorového uspořádání:

Pro tyto plochy je přípustná nízkopodlažní až středně podlažní výšková hladina s omezením do  čtyř nadzemních podlaží (dále jen NP), s možností podsklepení, s možností překročení této hladiny architektonickou dominantou, za předpokladu, že nedojde k nepřípustnému narušení krajinného rázu a hlavní pohledové a architektonické dominanty kostela sv. Víta. Pro tyto plochy je stanovena zastavitelnost maximálně 75%, přičemž do zastavěných ploch se nezapočítávají malé vodní plochy (včetně bazénů) a plochy zadlážděné vegetačními tvárnicemi.

- OVSR – občanská vybavenost sportovně rekreační

- Hlavní využití:

Území a plochy určené k hromadnému provozování sportu, sportovně rekreačních aktivit, veřejné rekreace a zařízení sloužící cestovnímu a turistickému ruchu, zábavy, zábavních zařízení a trávení volného času. Přípustné je zřizovat sportoviště a hřiště, dětská hřiště, koupaliště, bazény, stavby sloužící k provozování výkonnostního sportu, další jednoduché stavby související s využitím plochy pro sport, parkovací a odstavná stání, vyvolaná využitím území, veřejná a pobytová zeleň, jednoduché stavby veřejného stravování slouží-li potřebám sportovní funkce.

- Přípustné využití:

Nákupní a obslužná zařízení související s přípustným využitím území, ubytovací zařízení a služební bydlení související s přípustným využitím území, využívat území pro kulturně společenské akce a organizované akce spolků a sdružení. Podmíněně přípustné jsou i sítě a stavby pro technickou infrastrukturu nezbytnou pro rozvoj a obsluhu území.

- Nepřípustné využití:

Jsou ostatní funkce neuvedené jako přípustné a podmíněně přípustné, zejména :  trvalé bydlení, stavby pro individuální rekreaci, výrobní funkce, funkce které by svým charakterem a provozem nadměrně a dlouhodobě obtěžovaly okolní funkci nad míru přípustnou.

- Podmínky prostorového uspořádání:

Pro tyto plochy jsou přípustná maximálně dvě nadzemní podlaží (dále jen NP), s možností překročení této hladiny architektonickou dominantou nebo speciálním zařízením, či objektem sloužící pro potřeby sportu a rekreace, za předpokladu, že nedojde k nepřípustnému narušení krajinného rázu. Pro tyto plochy je stanovena zastavitelnost maximálně 45%, přičemž do zastavěných ploch se nezapočítávají vodní plochy (včetně bazénů) a plochy zadlážděné vegetačními tvárnicemi, travnatá hřiště, hřiště a konstrukce zhotovené z přírodních materiálů.

### Plochy rekreace

- RR – rekreace rodinná

  - Hlavní využití:

Obvyklé a přípustné jsou na těchto územích přechodné pobytové děje a činnosti v objektech rodinné rekreace (rekreační chalupy, rekreační domky, rekreační chaty, zahradní domky, zahrádkářské chaty, a jiné drobné stavby, které svým charakterem, objemovými parametry a stavebním uspořádáním odpovídají požadavkům na rodinnou rekreaci a pod.).

  - Přípustné využití:

Podmíněně přípustné je na přilehlých pozemcích (pokud jsou součástí nemovitosti) provozovat  drobné pěstitelské či chovatelské činnosti za účelem samozásobení. Podmíněně přípustné je i na těchto pozemcích provádět přístavbu hlavního objektu a zřizovat drobné doplňkové objekty ke stavbě hlavní (např. zahradní altány, pergoly, terasy apod.), pokud nejsou na PUPFL.  Podmíněně přípustné je i využití podkroví nad stávajícím objektem.

  - Nepřípustné využití:

Nepřípustné je půdorysné rozšiřování objektů na úkor PUPFL (lesní pozemek) a nadstavby plného podlaží na stávajících objektech. Nepřípustné je trvalé bydlení, podnikání a výrobní funkce. Nepřípustné je na těchto územích zejména zřizovat a provozovat garáže jako samostatné objekty a jakákoliv zařízení a objekty, které nejsou uvedena jako přípustná a podmíněně přípustná.

  - Podmínky prostorového uspořádání:

Pro tyto plochy je přípustná nízkopodlažní výšková hladina s omezením  max. do  dvou nadzemních podlaží (dále jen NP) bez nadstavby podkroví, případně s plně zapuštěným sklepem, nebo jedno NP s možností podsklepení a nadstavbou podkroví. Nadstavba podkroví je přípustná maximálně do výšky 1,30 m nad úroveň stropu posledního plného podlaží. Pro tyto plochy je stanovena zastavitelnost maximálně 20%, přičemž do zastavěných ploch se nezapočítávají malé vodní plochy (včetně bazénů) a plochy zadlážděné vegetačními tvárnicemi. Vytvářejí li stavby pro rodinnou rekreaci mezi sebou volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 10 m.

### Plochy veřejných prostranství

- VP – veřejné prostranství

- Hlavní využití:

Veřejným prostranstvím jsou  všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky  a další prostory přístupné každému bez omezení,  tedy sloužící obecnému  užívání, a to  bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

  - Přípustné využití:

Veřejná prostranství mohou být doplněna drobnými stavbami, drobnou architekturou, mobiliářem, vodními prvky, menšími veřejnými hřišti, či sportovišti místního významu, plochami veřejné zeleně s vhodnou druhovou skladbou dřevin a zpevněnými plochami s vhodnou skladbou povrchů. Související plochy, objekty a zařízení dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení, slučitelné s účelem veřejných prostranství.

  - Nepřípustné využití:

Jakékoliv zařízení objekty a činnosti, které nejsou uvedeny v hlavním a přípustném využití těchto ploch.

- Podmínky prostorového uspořádání:

Nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek bytového domu je 12 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 10,5 m. Nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek rodinného domu je 8 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 6,5 m. Součástí veřejného prostranství vymezeného podle odstavců 1 a 2 je nejméně jeden pruh vyhrazený pro pěší v minimální šířce 2 m umožňující bezbariérové užívání. Pozemky veřejných prostranství určených k užívání osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku, dítě do tří let, popřípadě osobami s mentálním postižením nebo osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace se v zastavitelných plochách vymezují o minimální rozloze 500 m2 a minimální šířce 10 m ve vzájemných docházkových vzdálenostech 300 m. V odůvodněných případech se vymezují o minimální rozloze 1000 m2 ve vzájemných docházkových vzdálenostech 600 m. Do této rozlohy se nezapočítává dopravní prostor místní komunikace určený pro odstavování a pohyb motorových vozidel. Tyto pozemky mohou být nahrazeny částmi veřejně přístupných pozemků staveb občanského vybavení v přilehlém území či jinými veřejnými prostranstvími splňujícími tyto parametry.

### Plochy technické infrastruktury

- TI – technická infrastruktura

- Hlavní využití:

Toto území je určeno především pro umisťování technických zařízení, nezbytných k technické a dopravní obsluze území. Stavby a zařízení technické vybavenosti mohou být umisťovány i v ostatních územích, jsou-li určeny pro bezprostřední obsluhu těchto území, nemohou-li se stát zdrojem závad pro stanovené využití příslušného území. Jedná se zejména o zařízení pro zásobování vodou a kanalizaci, zásobování elektrickou energií, teplem a plynem, zařízení pro spoje a radiotelekomunikace, území pro sběr a ukládání odpadů, požární ochranu, hospodářské objekty a  hospodářské plochy obce.

- Přípustné využití:

Přípustné jsou zařízení dopravní vybavenosti, zejména hromadné garáže, parkovací a odstavná stání. Přípustné jsou i služby bezprostředně spojené s činnostmi a zařízeními v tomto území.

- Nepřípustné využití:

Nepřípustná je obytná a další funkce, které by byly činnostmi a zařízením technické dopravní vybavenosti rušeny nad míru přípustnou.

- Podmínky prostorového uspořádání:

Pro tyto plochy je stanovena výšková hladina pro objekty max. 2 NP, v případě technologických objektů se výšková hladina nestanovuje. Pro tyto plochy může být v odůvodněných případech zastavitelnost až 100%.

### Plochy dopravní infrastruktury

- DI – dopravní infrastruktura

  - Hlavní využití:

Území určené pro dopravu v pohybu na pozemních komunikacích :

-	dálnice a rychlostní komunikace : území pro koridory dopravně nadřazených rychlostních 	komunikací celostátního až mezinárodního významu

-	sběrné komunikace : území pro silnice a komunikace II. třídy jimiž se rozumí území hlavních 	dopravně nadřazených sběrných komunikací, určených pro soustředěný dopravní provoz – 	funkční skupiny B

- 	obslužné komunikace vybrané : území pro silnice III. třídy, místní komunikace III. třídy - 	vybrané, jimiž jsou veřejně přístupné komunikace zařazené do hlavní dopravní struktury obce 	funkční skupiny C (bývalé C1)

- 	obslužné komunikace ostatní : území pro místní komunikace III. třídy ostatní – vybrané, jimiž 	jsou veřejně přístupné komunikace zařazené do dopravní struktury obce – funkční skupiny C 	(bývalé C2, C3)

- 	trasy pro pěší a cyklisty : území veřejně přístupných komunikací a stezek s omezenou nebo   	vyloučenou motorovou dopravou

- 	železnice : území pro železniční tratě a jejich tělesa, včetně ostatních souvisejících zařízení a 	objektů

- 	ostatní dopravní zařízení : územní s převahou dějů, činností a zařízení pro hromadnou 	dopravu včetně technického zázemí (vozovny, točny, stanice a zastávky veřejné hromadné 	dopravy)

- 	ostatní zařízení pro dopravu v klidu : parkoviště, parkovací a odstavná stání

- Přípustné využití:

Zařízení a plochy pro obsluhu automobilové dopravy a služby pro motoristy, opravny, servisy, čerpací stanice PHM, autosalony, autobazary a zařízení určené pro parkování a zřizování hromadných odstavných parkovacích stání a hromadných garáží.

- Nepřípustné využití:

Jakékoliv funkce na úkor funkce dopravní vybavenosti, zejména parkování a odstavování automobilů na pozemních komunikacích určených pro dopravu v pohybu mimo vyznačené parkovací stání a ostatní funkce, které nejsou uvedeny jako přípustné a podmíněné.

- Podmínky prostorového uspořádání:

Pro tyto plochy je stanovena výšková hladina pro objekty max. 2 NP, v případě technologických objektů se výšková hladina nestanovuje. Pro tyto plochy může být v odůvodněných případech zastavitelnost až 100%.

### Plochy lesní

- PUPFL – pozemky určené k plnění funkce lesa

- Hlavní využití:

Území je určeno k plnění těchto funkcí podle zvláštních předpisů (zákon o lesích). Využívání území je možné pouze v souladu s těmito předpisy. Přípustné je na těchto územích zřizovat a provozovat jednotlivé účelové stavby a zařízení pro lesní hospodářství a ochranu přírody místního dosahu a to pouze se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů. Při zakládání nových ploch PUPFL preferovat vhodnou druhovou skladbu dřevin (nezakládat monokulturní porosty).

- Přípustné využití:

Je zřizovat a provozovat na těchto územích účelové komunikace určené pro obsluhu tohoto území. Podmíněně přípustné je zřizovat a provozovat na těchto územích zařízení a sítě dopravní technické infrastruktury, pokud je to nezbytné pro rozvoj a obsluhu přilehlého území. Podmíněně přípustné je také měnit kulturu těchto pozemků na jiné kultury za předpokladu souhlasu všech příslušných dotčených orgánů správy lesa. Podmíněně přípustné je v ochranném pásmu lesa situovat funkční plochy zastavitelného území, za předpokladu, že před realizací veškeré výstavby, která se dotkne 50 – ti metrového ochranného pásma PUPFL je nutno zažádat příslušný orgán státní správy lesů  o souhlas s umístěním stavby v ochranném pásmu PUPFL. Dále je nutné respektovat podmínky vlastníků PUPFL, které mohou mít vliv na využití ploch zasahujících do ochranného pásma PUPFL..

- Nepřípustné využití:

Je zřizovat na těchto územích jakákoliv zařízení (zejména stavby), která nejsou uvedena jako  přípustné nebo podmíněné.

- Podmínky prostorového uspořádání:

Pro tyto plochy se nestanovuje výšková hladina, ani zastavitelnost, protože se jedná o plochy nezastavěného území, s výjimkou přípustných staveb pro plnění funkcí lesa do 70 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, bez podsklepení.

### Plochy zemědělské

- ZPF – zemědělský půdní fond

- Hlavní využití:

Území určená pro hospodaření se zemědělskou půdou nebo činnosti a zařízení, které s hospodařením na ZPF souvisí. Jedná se o půdu ornou, pastviny, louky zahrady a sady. Přípustné je rovněž provádět na těchto územích změnu kultury na travní porosty.

- Přípustné využití:

Je zřizovat a provozovat na těchto územích sítě a zařízení technické infrastruktury nezbytné pro obsluhu a zásobování přilehlého území, účelové a místní komunikace nezbytné pro obsluhu tohoto území, umisťovat jednotlivé jednoduché stavby pro sportovně rekreační využití krajiny (např.: cykloodpočívky, pikniková místa, mobiliář, apod), zemědělské výroby a pro údržbu krajiny (např.: stavby nevyžadující stavební povolení a ohlášení (hospodářské budovy, seníky, včelíny, konstrukce vinic a chmelnic apod.). Oplocení výše jmenovaných objektů a k nim přilehlých pozemků je přípustné, pokud nebude narušena struktura ZPF a obsluha, či přístupnost sousedních pozemků. Podmíněně přípustné je rovněž měnit funkci na pozemky určené k plnění funkcí lesa, případně vodní toky a plochy.

- Nepřípustné využití:

Je zřizovat a provozovat na těchto územích jakákoliv zařízení (zejména stavby), která nejsou uvedena jako přípustná nebo podmíněně přípustná, narušovat organizaci a strukturu ZPF, porušovat funkčnost melioračních opatření a staveb.

- Podmínky prostorového uspořádání:

Pro tyto plochy se nestanovuje výšková hladina, ani zastavitelnost, protože se jedná o plochy nezastavěného území, s výjimkou přípustných staveb :

1. stavby pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 70 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, s výjimkou staveb pro ustájení zvířat, pro chovatelství a zemědělských staveb, které mají sloužit pro skladování a zpracování hořlavých látek (např. sušičky, sklady hořlavých kapalin, sklady chemických hnojiv);

2. stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m2 a do 5 m výšky;

3. přístřešky o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě, a jiné veřejně přístupné přístřešky do 40 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky.

### Plochy vodní a vodohospodářské

- PV – plochy vodní a vodohospodářské

- Hlavní využití:

Zásahy do vodních ploch vodních toků a s nimi bezprostředně souvisejících území a objektů budou sledovat především :

- stabilizaci vodních poměrů v území, revitalizaci vodní plochy, obnovou a zkvalitněním břehových porostů

- přirozené začlenění vodní plochy do krajinného prostředí

- začlenění plochy do územního systému ekologické stability

- rybochovné využití s ohledem na možné rekreační využití

- pro výkon správy významného vodního toku Vltava bude ponechán podél břehové hrany volný manipulační pruh šířky 8,0 m

- v zaplavovaném území podél vodních toků situovat trvalé travní porosty s vyloučením orné půdy

- Přípustné využití:

V rámci svobodného využití vod je možné využití pro sportovní rybolov, koupání, včetně drobných staveb a zařízení, které jsou v souladu s přípustným a podmíněně přípustným využitím území.

- Nepřípustné využití:

Jakákoliv  zařízení, stavby, objekty a funkce, které nejsou uvedené jako přípustné a podmíněně přípustné. Jakékoliv zařízení, objekty,stavby a funkce zhoršující odtokové poměry v území a ohrožující kvalitu vody  v území.   Ve stanoveném záplavovém území, či výtopě je nepřípustné provádět jakékoliv stavby, terénní úpravy nebo i výsadbu zeleně zhoršující odtokové poměry v tomto území.

- Podmínky prostorového uspořádání:

Pro tyto plochy se nestanovuje výšková hladina, ani zastavitelnost, protože se jedná o plochy nezastavěného území.

### Plochy specifické

- ZKV – zeleň krajinná všeobecná

- Hlavní využití:

Území určená pro zachování a obnovu přírodních a krajinných hodnot území. Dění v těchto územích je řízeno především přírodními procesy. Plošné regulace se stanovují pro podporu těchto procesů a jejich ochranu. Pro území krajinné zeleně všeobecné jsou charakteristické přirozené, přírodě blízké krajinné typy s původní druhovou skladbou dřevin a rostlin. Přípustné je rovněž zřizovat a provozovat pěší a cyklistické stezky, naučné stezky, včetně mobiliáře, vodní plochy přírodního charakteru a objekty a zařízení sloužící ohraně přírody a krajiny.

  - Přípustné využití:

Podmíněně přípustné je provozovat na těchto územích účelové komunikace, drobné sakrální stavby (kapličky, boží muka a podobně), drobné stavby určené zejména pro vzdělávací výzkumné funkce (například pozorovací či pěstitelské stanice nebo informační zařízení). Podmíněně přípustné je do tohoto území umisťovat plochy pro výsadbu náhradní zeleně, při dodržení vhodné druhové skladby vysoké zeleně.

- Nepřípustné využití:

Nepřípustné je zejména zřizovat a provozovat na těchto územích jakákoliv zařízení (zejména stavby), která nejsou uvedena jako přípustná nebo podmíněně přípustná, parkovací stání, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel. Nepřípustné jsou funkce, zařízení, činnosti a děje omezující a narušující funkci vymezených prvků ÚSES, pokud jsou součástí tohoto území.

- Podmínky prostorového uspořádání:

Pro tyto plochy se nestanovuje výšková hladina, ani zastavitelnost, protože se jedná o plochy nezastavěného území.

- ZKR – zeleň krajinná rekreační

    - Hlavní využití:

Území krajinné zeleně rekreační jsou určena pro zachovávání a obnovu přírodních a krajinářských hodnot v území. Souvislá území zeleně slouží kromě přírodních a krajinářských  funkcí i k oddechu a pobytu v přírodě. Pro toto území jsou charakteristické porosty vysoké a nízké zeleně s přirozenou druhovou skladbou a extenzivně obhospodařovanými travními porosty. Přípustné je rovněž  do tohoto území umisťovat  i    náhradní  výsadbu  dřevin,  s   vhodnou   druhovou   skladbou (domácího původu  a základní kostry dřevin v krajině).

    - Přípustné využití:

Je v tomto území zřizovat travnatá, případně antuková nebo písková sportovní a rekreační hřiště, včetně drobných zařízení z přírodních materiálů, sloužících pro odpočinek a rekreační sport. Podmíněně přípustné je na těchto plochách extenzivně zemědělsky hospodařit, zřizovat vodní plochy, vodoteče přírodního charakteru, provozovat sportovní rybolov a hipoturistiku.

    - Nepřípustné využití:

Zřizovat a provozovat jakákoliv zařízení a stavby (včetně objektů individuální rekreace a hřišť s asfaltovým betonovým nebo umělým povrchem), která nejsou uvedena jako přípustná a podmíněně přípustná. Nepřípustné je i intenzivní hospodaření a  kapacitní pěstitelské či intenzivní chovatelské činnosti a výsadba druhově netypických a exotických dřevin. Nepřípustné jsou funkce, zařízení, činnosti a děje omezující a narušující funkci vymezených prvků ÚSES, pokud jsou součástí tohoto území.

    - Podmínky prostorového uspořádání:

Pro tyto plochy se nestanovuje výšková hladina, ani zastavitelnost, protože se jedná o plochy nezastavitelného území, ve kterém se předpokládá majorita zeleně.

### Ostatní plochy volné krajiny a nezastavěného území

- Hlavní využití:

V ostatních plochách volné krajiny je možno umisťovat, není-li stanoveno jinak, zejména stavby  veřejné dopravní a technické infrastruktury, dále stavby sloužící k zajišťování ochrany přírody, zemědělské prvovýroby, myslivosti, lesního hospodářství, rybničního hospodářství, protipovodňových opatření, zajišťování civilní ochrany státu.

  - Přípustné využití:

V odůvodněných případech i umisťovat jednotlivé jednoduché stavby pro sportovně rekreační využití krajiny (např.: cykloodpočívky, pikniková místa, mobiliář, apod), zemědělské výroby a pro údržbu krajiny ( např.: hospodářské budovy, seníky, včelíny, konstrukce vinic a chmelnic apod.). Oplocení výše jmenovaných objektů a k nim přilehlých pozemků je přípustné, pokud nebude narušena struktura ZPF a obsluha, či přístupnost sousedních pozemků.

  - Nepřípustné využití:

Ve volné krajině není možno umisťovat objekty rodinné rekreace, kromě lokalit navržených a schválených v ÚPD. Za objekty rodinné rekreace jsou považovány: rekreační chalupy, rekreační domky, rekreační chaty, zahradní domky, zahrádkářské chaty, a jiné drobné stavby, které svým charakterem, objemovými parametry a stavebním uspořádáním odpovídají požadavkům na rodinnou rekreaci. Ve volné krajině nelze oplocovat pozemky s výjimkou staveb a zařízení vyjmenovaných v hlavním a přípustném využití.

- Podmínky prostorového uspořádání:

nezastavěného území, s výjimkou přípustných staveb :

1. stavby pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 70 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, s výjimkou staveb pro ustájení zvířat, pro chovatelství a zemědělských staveb, které mají sloužit pro skladování a zpracování hořlavých látek (např. sušičky, sklady hořlavých kapalin, sklady chemických hnojiv);

2. stavby pro plnění funkcí lesa do 70 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, bez podsklepení;

3. stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m2 a do 5 m výšky;

4. přístřešky o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě, a jiné veřejně přístupné přístřešky do 40 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky.

# Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

### Veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury :

D.1.A. : plochy pro navržené páteřní místní komunikace a úpravy stávajících místních komunikací do homogenních parametrů,

D.2.A. : plochy pro navržené páteřní místní komunikace a úpravy stávajících místních komunikací do homogenních parametrů,

D.3.A. : plochy pro navržené páteřní místní komunikace a úpravy stávajících místních komunikací do homogenních parametrů,

D.4.A. : plochy pro navržené páteřní místní komunikace a úpravy stávajících místních komunikací do homogenních parametrů,

D.5.A. : plochy pro navržené páteřní místní komunikace a úpravy stávajících místních komunikací do homogenních parametrů,

D.6.A. : plochy pro navržené páteřní místní komunikace a úpravy stávajících místních komunikací do homogenních parametrů,

D.7.A. : plocha pro úpravu silnice III/10576 (Lišovská silnice na Babu) do homogenních parametrů,

### Veřejně prospěšné stavby vodního hospodářství – vodovodní řady  :

V.1.A. : navržený vodovodní řad,

V.2.A. : navržený vodovodní řad,

V.3.A. : navržený vodovodní řad,

V.4.A. : navržený vodovodní řad,

V.5.A. : navržený vodovodní řad,

V.6.A. : navržený vodovodní řad,

V.7.A. : navržený vodovodní řad,

### Veřejně prospěšné stavby vodního hospodářství -  splašková kanalizace

K.s.1.A. : plochy pro navrhované kanalizační řady splaškové kanalizace,

K.s.2.A. : plochy pro navrhované kanalizační řady splaškové kanalizace,

K.s.3.A. : plochy pro navrhované kanalizační řady splaškové kanalizace,

K.s.5.A. : plochy pro navrhované kanalizační řady splaškové kanalizace,

K.s.6.A. : plochy pro navrhované kanalizační řady splaškové kanalizace,

K.s.7.A. : plochy pro navrhované kanalizační řady splaškové kanalizace,

K.s.8.A. : plochy pro navrhované kanalizační řady splaškové kanalizace,

K.s.9.A. : plochy pro navrhované kanalizační řady splaškové kanalizace,

### Veřejně prospěšné stavby hospodářství - dešťová kanalizace a vyústní objekty

K.d.1.A. : plochy pro navrhované kanalizační řady dešťové kanalizace, retenční komory, a vyústní objekty,

K.d.2.A. : plochy pro navrhované kanalizační řady dešťové kanalizace, retenční komory, a vyústní objekty,

K.d.3.A. : plochy pro navrhované kanalizační řady dešťové kanalizace, retenční komory, a vyústní objekty,

K.d.4.A. : plochy pro navrhované kanalizační řady dešťové kanalizace, retenční komory, a vyústní objekty,

K.d.5.A. : plochy pro navrhované kanalizační řady dešťové kanalizace, retenční komory, a vyústní objekty,

K.d.6.A. : plochy pro navrhované kanalizační řady dešťové kanalizace, retenční komory, a vyústní objekty,

K.d.7.A.: plochy pro navrhované kanalizační řady dešťové kanalizace, retenční komory, a vyústní objekty .

### Veřejně prospěšné stavby elektro energetiky

E.1.A. : plochy pro navrhované podzemní kabelové vedení VN 22 kV a distribuční trafostanice.

### Veřejně prospěšné stavby  zásobování plynem

P.1.A. : navržené středotlaké rozvody zemního plynu,

P.2.A. : navržené středotlaké rozvody zemního plynu,

P.3.A. : navržené středotlaké rozvody zemního plynu,

P.4.A. : navržené středotlaké rozvody zemního plynu,

P.5.A. : navržené středotlaké rozvody zemního plynu,

P.6.A. : navržené středotlaké rozvody zemního plynu,

P.7.A. : navržené středotlaké rozvody zemního plynu,

P.8.A. : navržené středotlaké rozvody zemního plynu,

P.9.A. : navržené středotlaké rozvody zemního plynu,

P.10.A. : plochy pro navržené středotlaké rozvody zemního plynu.

### Veřejně prospěšná opatření :

OP.1.A. : IP 9, interakční prvek Pod Horami, k.ú. Adamov u Českých Budějovic, délka 155 m,

### Vymezení ploch pro asanaci

V řešeném území nejsou navrženy žádné plochy pro provedení asanačních úprav.

# Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

Nejsou navrženy veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo.

# Vymezení  ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti

V řešeném území jsou vymezeny plochy, ve kterých je potřeba vzhledem k jejich rozsahu, poloze a významu další využití těchto ploch prověřit územní studií, na základě níž budou stanoveny podrobné podmínky pro rozhodování v území. Územní studie bude podrobně řešit členění plochy na jednotlivé pozemky a jejich dopravní napojení a dopravní obsluhu, napojení na veřejnou technickou infrastrukturu a podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb, včetně podmínek ochrany navrženého charakteru území, zejména ochrany krajinného rázu a urbanistických a architektonických hodnot (například uliční a stavební čáry, podlažnost, výšku zástavby, objemy a tvary zástavby, intenzitu využití pozemků, včetně návrhu izolační a doprovodné zeleně).

Tyto plochy jsou v grafické části územního plánu vyznačeny ve výkresu základního členění území ohraničením plnou modrozelenou čarou a označeny /US, za označením plochy (například : SO.1.A/US). V řešeném území jsou vymezeny tyto plochy, ve kterých je potřeba jejich další využití prověřit územní studií :

Katastrální území Adamov u Českých Budějovic : SO.1.A/US, SO.3.A/US, SO.5.A/US,  SO.6.A/US, SO.7.A/US, SO.8.A/US, SO.9.A/US, SO.10.A/US.

Lhůta pro pořízení územních studií, jejich schválení pořizovatelem a vložení dat o těchto studiích do evidence územně plánovací činnosti se stanovuje do 10 let po vydání ÚP.

# Údaje o počtu listů ÚP a počtu výkresů k němu připojené grafické části

      - Dokumentace ÚP obsahuje v originálním vyhotovení 22 listů A4 textové části ( strany  3 až 24 tohoto opatření obecné povahy),

      - Grafická část ÚP je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. 1 a obsahuje celkem 6 výkresů:

I.1.	Výkres základního členění území							m 1 : 5000

I.2.	Hlavní výkres										m 1 : 5000

I.3.	Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací			m 1 : 5000

I.4.a.	Výkres technické infrastruktury – vodohospodářské řešení vodovod	m 1 : 5000

I.4.b.	Výkres technické infrastruktury – vodohospodářské řešení kanalizace	m 1 : 5000

I.4.c.	Výkres technické infrastruktury – energetika (el. energie, plyn)		m 1 : 5000

ODŮVODNĚNÍ

- Proces pořízení ÚP

  - Řešeným územím ÚP je celé správní území obce Adamov,  zahrnuje 1 katastrální území, kterými jsou katastrální území Adamov u Českých Budějovic. Předkládaný návrh ÚP je výsledkem procesu projednávání s Krajským úřadem – Jihočeský kraj, dotčenými orgány, obcí, pro kterou se tato změna pořizovala, sousedními obcemi, veřejností, správci sítí a ostatními příslušnými orgány a organizacemi, kterých se řešení ÚP dotýká. Reaguje tedy na stanoviska, připomínky a námitky z procesu projednávání.

  - Pořizovatelem této ÚPD je Magistrát města České Budějovice, odbor územního plánování a architektury, který byl požádán o pořizování ve smyslu § 14 odst. (1) tehdy platného stavebního zákona. ÚP byl do fáze schválení souborného stanoviska ke konceptu pořizován podle příslušných §§ tehdy platného stavebního zákona jako územní plán obce (dále jen ÚPO“).

  - Projektantem ÚPO, resp. ÚP je A+U DESIGN spol. s.r.o., U Černé věže 9, 370 01 České Budějovice.

  - Podkladem pro vypracování konceptu řešení ÚPO bylo zadání ÚPO Adamov, schválené zastupitelstvem obce dne 27.6.2005 usnesením č.39.

  - Koncept ÚPO, zpracovaný v souladu se schváleným zadáním, byl v souladu s § 21 tehdy platného stavebního zákona vystaven k veřejnému nahlédnutí od 20.2.2006 do 22.3.2006, veřejně projednán byl dne 23.3.2006. V rámci veřejného vystavení a projednání konceptu řešení ÚPO bylo  uplatněno 13 stanovisek dotčených orgánů státní správy, 3 námitky vlastníků pozemků a staveb, jejichž práva jsou dotčena konceptem řešení ÚPO, 11 připomínek ostatních právnických a fyzických osob. K návrhu souborného stanoviska bylo vydáno souhlasné vyjádření Krajského úřadu – Jihočeského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu a investic č.j.: KUJCK 30304/2006 OÚPI/Pf ze dne 16.11.2006. Souborné stanovisko, jehož nedílnou součástí je vyhodnocení stanovisek a připomínek a rozhodnutí o námitkách ke konceptu,  bylo Zastupitelstvem obce Adamov schváleno 27.11.2006 usnesením č.1.

  - Společné jednání o návrhu ÚP, zpracovaného podle nového stavebního zákona a vyhlášky č. 500/2006 Sb. proběhlo dne 21.6.2007. V rámci společného jednání bylo uplatněno 13 stanovisek dotčených orgánů, z toho 12 stanovisek bylo souhlasných bez požadavků a 1 stanovisko obsahovalo požadavky, které byly v návrhu pro veřejné projednání respektovány. Ze strany sousedních obcí nebyly uplatněny žádné připomínky. Obec, pro kterou byl územní plán pořizován, uplatnila 1 připomínku, které bylo částečně vyhověno. Následně na základě pořizovatelem doloženého návrhu ÚP a zprávy o jeho projednání po posouzení podle § 51 stavebního zákona vydal Krajský úřad – Jihočeský kraj dne 27.11.2007 pod č.j.: KUJCK 33877/2007 OREG/2 své stanovisko, v kterém konstatoval, že návrh ÚP není v rozporu s ÚPD vydanou krajem. Návrh ÚP byl před veřejným vystavením úpraven dle doporučení, které krajský úřad v rámci metodické pomoci uvedl v předmětném posouzení.

  - Oznámení o zahájení řízení o ÚP podle § 52 ve vazbě na §§ 171 až 174 správního řádu bylo učiněno veřejnou vyhláškou. Tato veřejná vyhláška byla zveřejněna na úředních deskách obce Adamov a Magistrátu města České Budějovice po dobu min. 45 dnů (od 6.3.2008 do 22.4.2008). Oznámení bylo rovněž zveřejněno na webových stránkách obce Adamov a statutárního města České Budějovice spolu s textovou částí a koordinačním výkresem této ÚPD. Veřejné projednání proběhlo dne 21.4.2008.

V rámci veřejného vystavení a veřejného projednání bylo podáno 5 připomínek, z nichž 3 byly fakticky bez připomínek. 1 připomínka (Jihočeské muzeum v Č.B., archeologické oddělení) byla vyhodnocena jako bezpředmětná, neboť požadavek v ní obsažený byl v návrhu ÚP k veřejnému vystavení již obsažen. 1 připomínka (Obec Adamov) obsahovala požadavek týkající se zahrnutí pozemků p.č. 246/6 a 244/7 v k.ú. Adamov do zastavitelného území. Vyhodnocení připomínek je součástí  tohoto opatření obecné povahy.

Zároveň byly podány 4 námitky, rozhodnutí o nich, včetně odůvodnění, je také součástí tohoto opatření obecné povahy.

- Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů

  - Soulad s politikou  územního rozvoje (dále jen „PÚR“)

Návrh ÚP je v souladu s PÚR.

- Řešené území ÚP je dle čl. (43) PÚR součástí  rozvojové oblasti OB10  České Budějovice, kterou však plně respektuje. Z místního hlediska se jedná o klidové území, do kterého průvodní jevy rozvojové oblasti přímo nezasahují.

- Řešené území má rovněž vazbu na rozvojovou osu OS4  Praha – České Budějovice –Linz, tvořenou dálnicí D3, resp. rychlostní komunikací R3 a trasou IV. Tranzitního železničního koridoru, resp. transevropský mulimodální koridor M1 a to konkrétně na koridor dálnice D3. Správní území Obce Adamov do koridoru dálnice D3 nezasahuje, územní souvislosti k tomuto vymezenému koridoru jsou však v dokumentaci řešeny.

Toto území se také ani vzdáleně nedotýká specifické oblasti SOB1 Šumava, ani koridorů a ploch technické infrastruktury dle PÚR.

  - Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Územní plán Adamov je v souladu územním plánem velkého územního celku Českobudějovické sídelní regionální aglomerace (ÚPVÚC ČBSRA) a s jeho změnou č. 1. Řešené území nezasahuje do koridoru dálnice D3, vymezeném ve změně č.1 ÚPVÚC ČBSRA.

  - Koordinace využívání území z hlediska širších vztahů

Z hlediska širších vztahů nekoliduje ÚP s územně plánovací dokumentací sousedních obcí. V rámci společného jednání dle § 50 ani v rámci veřejného vystavení dle § 52 stavebního zákona neuplatnily sousední obce žádné požadavky na obsah této dokumentace.

Obec Adamov leží na úbočí Lišovského prahu, svažujícím se k západu do českobudějovické kotliny, v nadmořské výšce  465 – 560 m.n.m. Lišovský práh tvoří rozvodí Malše, Vltavy  a Lužnice má znatelně chladnější mikroklima nežli přilehlé pánevní oblasti. Terén na němž leží obec je velmi členitý a svažuje se  k západu až jihozápadu. Koordinaci využívání území z hlediska širších vztahů je potřeba v případě obce Adamov, ale i sousedního města Rudolfov a obce Hůry věnovat zvýšenou pozornost, protože správní území těchto obcí na sebe nejen bezprostředně navazují, ale jsou i stavebně srostlá. Koordinace rozvoje území jednotlivých obcí, dopravního řešení a sítí technické infrastruktury je řešena formou hlavního koordinačního výkresu obcí Adamov, Hůry a města Rudolfov, který zahrnuje správní území výše jmenovaných obcí. Do řešení návrhu územního plánu obce Adamov jsou promítnuty dohodnutá stanoviska,  připomínky a námitky obsažené v souborném stanovisku.

- Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území

Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.

Ochrana architektonických a urbanistických hodnot v území :

Architektonické a urbanistické hodnoty nejsou řešením územního plánu dotčeny. Zejména budou respektovány nemovité kulturní památky zapsané v ústředním seznamu a historická půdorysná stopa zástavby původního hornického sídliště se systémem křivolakých ulic a uliček. Ačkoliv je tento historický dopravní systém určitým determinujícím faktorem v oblasti rozvoje dopravy, na druhou stranu plní přirozeně funkci omezení rychlosti dopravy v obytných zónách. Je potřeba si uvědomit, že jakákoliv snaha o „vylepšení“ tohoto historického dopravního systému do současně požadovaných „normových“ parametrů by se neobešla bez rozsáhlých demoličních zásahů.

Respektovat existující drobné sakrální objekty v řešeném území (např. kamenné kříže, boží muka, kapličky, křížové či pamětní kameny atd.), tak aby při jakékoliv činnosti v území nedošlo k jejich poškození nebo nevhodné manipulaci s nimi. Správní území obce Adamova je územím s archeologickými nálezy. Tato území jsou jedním z limitů využití území a budou v nich dodrženy podmínky stanovené příslušným archeologickým ústavem. Rovněž budou v maximální  možné míře respektovány  památky po historické důlní činnosti, které mapuje naučná stezka o hornictví.

Požadavky na ochranu nezastavitelných území :

Nezastavěným územím se rozumí území, která nelze zastavět vůbec nebo která lze zastavit výjimečně a za zvláštních podmínek stanovených pro takový účel obecně závaznými předpisy nebo územně plánovací dokumentací. V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra

V kap. 11 . Ostatní plochy volné krajiny a nezastavěného území je stanoveno přípustné a nepřípustné využití včetně podmínek prostorového uspořádání.

- Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů

Návrh ÚP byl projednán v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona (§  22, §§ 50 až 53 a s §§ 171 až 174 správního řádu. Obsah dokumentace je v souladu s § 13 a přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.

- Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů

ÚP je zpracován v souladu s požadavky zvláštních předpisů. K návrhu ÚP bylo v rámci společného jednání uplatněno bylo uplatněno 13 stanovisek dotčených orgánů, z toho 12 stanovisek bylo souhlasných bez požadavků a 1 stanovisko obsahovalo požadavky, které byly v návrhu pro veřejné projednání respektovány. Zároveň nebyly vzneseny žádné rozpory.

- Vyhodnocení splnění zadání a souborného stanoviska, resp. pokynů pro zpracování návrhu ÚP

Návrh ÚP Adamova je zpracován v souladu se schváleným zadáním a jsou do něho zapracována dohodnutá stanoviska DO, podněty organizací v řešeném území a oprávněné námitky vlastníků pozemků v řešeném území. Na základě schváleného zadání byl zpracován a projednán koncept podle starého stavebního zákona. Na základě tohoto projednání bylo pořizovatelem vypracováno Souborné stanovisko ke konceptu řešení ÚP Adamov, včetně vyhodnocení stanovisek DOSS, připomínek ostatních a námitek vlastníků, které bylo schváleno zastupitelstvem obce Adamov usnesením č. 1 ze dne 27.11. 2006.   Návrh ÚP Adamov je zpracován dle pokynu pořizovatele a dle požadavků zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (nový stavební zákon) a jeho prováděcích vyhlášek v platném znění.

- Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

Řešení návrhu ÚP Adamova a jeho celého správního území, vychází zejména z aktuálního stavu a podmínek v řešeném území, z požadavků na rozvoj obce a jeho částí. Návrh územního plánu kromě aktuálního potřeb rozvoje obce řeší i plochy pro rozvoj obce, jejichž realizace bude mít delší časový horizont, pro další dlouhodobější rozvoj obce.

Návrh územního plánu vytváří předpoklady pro výstavbu a trvale udržitelný rozvoj území vyváženým řešením a rozvojem podmínek pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, při zachování a vytváření podmínek pro příznivé životní prostředí, respektováním kulturního a architektonického dědictví a ochrany přírody.

Obec Adamov leží odlehle, stranou hlavních komunikačních tras – alespoň vzhledem k poloze těsného sousedství krajského města.

Dopravní skelet řešeného území je poplatný jeho historickému vývoji a konfiguraci terénu. Jeho současnou úroveň lze považovat za významný determinant dalšího rozvoje tohoto území. Z toho vychází i předkládaný návrh. Zatímco moderní územní plánování vychází spíše ze snahy nepodřizovat rozvoj měst a sídel diktátu rozvoje automobilové dopravy, ale spíše preferovat ekologicky příznivější dopravní obory, v případě  Adamova nelze potřeby automobilové dopravy dále přehlížet. Samozřejmě je však nutno přitom podporovat rozvoj ekologicky příznivějších dopravních oborů, v případě řešeného území především podmínek pro rozvoj osobní hromadné dopravy.

Pro příznivé životní prostředí má velký význam údržba a rozvoj systému sídelní zeleně. Systém sídelní zeleně obce Adamov je vymezen jako  stávající plochy  zeleně krajinné všeobecné a zeleně krajinné rekreační. Dále jsou vymezeny základní a interakční prvky v rámci systému ÚSES, které jsou vymezeny jako zeleň krajinná. V řešeném území jsou dále vymezeny plochy systému sídelní zeleně, které jsou navrženy jako jednotlivé plochy  zeleně krajinné rekreační. Jedná se o území veřejné zeleně, veřejně přístupná, sloužící zejména jako zázemí pro odpočinek a rekreační aktivity. Tyto plochy jsou součástí urbanistické koncepce obce a jejího začlenění do krajinného obrazu a jako takové musí být respektovány a chráněny.

Pro udržení příznivého životního prostředí má velký vliv i ochrana ovzduší a s tím související využívání obnovitelných zdrojů energie. Současný stav ovzduší v území je kromě dálkových přenosů škodlivin ovlivněn emisemi z místních zdrojů tepla. Negativní vlivy jsou nejvýraznější při spalování nekvalitního netříděného hnědého uhlí. Z hlediska výkonů se však jedná o zdroje malé – a neexistuje žádné jejich vyhodnocení. Předpokládá se, že zavedení zemního plynu jako náhrady přinese snížení všech složek emisí. Budou respektovány požadavky na ochranu ovzduší vyplývající ze zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů ( zákon o ochraně ovzduší). V obci se neuvažuje se založením „centrálního“ zdroje tepla.

Pro udržení příznivého životního prostředí má velký vliv i ochrana před nepříznivými vlivy nadlimitního hluku viz kap. d) výrokové části tohoto opatření obecné povahy. Další informativní údaje a tabulky jsou uvedeny v příloze č.3 odůvodnění tohoto opatření obecné povahy .

Největší hospodářský rozvoj obec Adamov zaznamenala zejména  v 16. a 17. století s nástupem vlády Ferdinanda I a Rudolfa II, který měl zájem na otvírání  nových  stříbrných  dolů. Tento překotný hospodářský rozvoj byl násilně ukončen během stavovského  povstání roku 1619, kdy byl Adamov spolu s Rudolfovem vypleněn a privilegia mu byla Ferdinandem I. odňata.

Obec Adamov má převážně obytný charakter, se sídlem meších firem. Určitý hospodářský rozvoj se předpokládá v souvislosti s využitím rozsáhlých ploch pro smíšenou obytnou funkci. Obec Adamov má dobré předpoklady pro rozvoj v oblasti cestovního a turistického ruchu. Obec Adamov leží v blízkosti atraktivního krajinného prostředí rekreačního rybníku Hůrský, který je zejména v letním období cílem každodenní dojížďky obyvatel krajského města Českých Budějovic. Pro hospodářský rozvoj území má rozhodující význam i rozvoj technické infrastruktury.

Provozovatelem vodovodních rozvodů v lokalitě je VaK JČ a.s., České Budějovice. V současné době jsou z veřejného vodovodu zásobeny všechny nemovitosti v obci. Část obce do kóty cca 490 m n.m. je v I. tlakovém pásmu a je zásobena z vodojemu „Rudolfov I“ o obsahu 2 x 1000 m3, max. hladina 515,00 m n.m., min. hladina 510,00 m n.m., část obce nad kótu 490 m n.m. je pak v II. tlakovém pásmu a je zásobena z vodojemu „Hůry“ o obsahu 2 x 150 m3, max. hladina 529,00 m n.m., dno 525,00 m n.m. Z dostupných podkladů vyplývá, že s provozem vodovodní sítě v obci nejsou problémy, technický stav, množství a kvalita vody a tlakové poměry v síti jsou vyhovující. V katastru obce se nenachází evidované zdroje podzemních vod, katastrem obce prochází II. vnější ochranné pásmo vodních zdrojů. Režim hospodaření na pozemcích zasažených tímto ochranným pásmem je dán provozním řádem.

Provozovatelem vodovodních rozvodů v lokalitě je VaK JČ a.s., České Budějovice. V obci je jednotná i oddílná kanalizační síť s odvedením vod z části do kanalizačního sběrače „R2“, který vede po hranici katastru a z části do samostatné větve s ČOV a odvedením vod do melioračního sběrače. Materiálem trubních vedení je beton, kamenina a PVC.

Řešené území patří do povodí Vltavy. Severní část zájmového území odvodňuje vodní tok „Stoka“ – č.h.p. 1-06-03-054, jižní část – Rudolfovský potok a jeho přítoky –č.h.p. 1-06-03-056. Na území katastru se nachází Hůrský rybník.

Převážná část zastavěného území je v současné době pokryta rozvody zemního plynu. Jedná se o středotlaký systém sloužící společně pro zásobování plynem v těchto sídlech:

- Hůry ( s výstupem směr Libníč)

- Adamov

- Rudolfov ( s výstupy směr Jivno a Staré Vráto)

Součástí  strategického plánování a dlouhodobého rozvoje je i stanovení  rozvoje energetického systému v katastru obce Adamov. Nedílnou součástí energetického systému je výroba a rozvod elektrické energie a s tím související problematika. Vychází z analýzy současného stavu, výčtem jednotlivých distribučních elektroenergetických systémů,  zdroji elektřiny a  pokrytí obce, kvalitou a zabezpečeností dodávky elektřiny, ekonomikou provozu a úspory.  Dále pak vlivem současného i navrhovaného systému rozvodu elektřiny na životní úroveň a životní prostředí.

Jediným distributorem elektřiny v oblasti Adamova je E-ON a.s., která je také provozovatelem distribuční sítě VVN, VN, NN a distribučních trafostanic VN/NN.

V obci se nenachází žádný zdroj elektřiny. Elektrická energie je přiváděna po venkovních vedeních 22 kV z  transformovny s rozvodnou TR110/22 kV Škoda.  Zabezpečenost dodávky elektřiny je řešena vazbou na vedení napojená z transformovny s rozvodnou TR Mladé.

Výkonová bilance je vypočtena z plošného návrhu zástavby a představuje směrné hodnoty příkonu. Jedná se o navýšení zatížení oproti stávajícímu příkonu. Tato bilance se bude postupně aktualizovat podle konkrétních požadavků investorů.

Tabulka výkonové bilance

| Č.plochy | Název plochy | Měr.jedn. | Příkon v kW |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bydlení |
| SO.1.A | U hůrského rybníka | 40 bj á 7 kW | 280 |
| SO.2.A | Třešňovka I | 35 bj | 245 |
| SO.3.A | Třešňovka II | 50 bj | 350 |
| SO.4.A | Na Babě | 6 bj | 42 |
| SO.5.A | Pod Babou I | 10 bj | 70 |
| SO.6.A | Eliáš | 85 bj | 595 |
| SO.7.A | Pod Babou II | 12 bj | 84 |
| SO.8.A | Stříbrná I | 20 bj | 140 |
| SO.9.A | Stříbrná II | 10 bj | 70 |
| SO.10.A | Pod Horami I a II | 60 bj | 420 |
| Součet po sektorech v kW |  |  | 2296 |
| Soudobost |  |  | X 0,2 |
| Celkový soudobý příkon v kW |  |  | 460 |

Řešení konceptu ÚPO Adamov bylo invariantní, takže v návrhu ÚP Adamov není potřeba zdůvodňovat vybranou variantu. Na základě aktuálního stavu v území a požadavků v souborném stanovisku, došlo pouze k dílčím úpravám navržených zastavitelných ploch, dopravního řešení a sítí technické infrastruktury.

- Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a sdělení, jak bylo zohledněno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Přijaté řešení návrhu ÚP Adamov v  území zlepší podmínky pro hospodářský rozvoj a rozvoj technické infrastruktury, životní prostředí, při respektování limitů a podmínek využití území a hospodaření nebude trvale narušeno a naopak lze předpokládat kultivaci stávající kulturní krajiny. Sociální soudržnost nebude vlivem řešení návrhu ÚP narušena, protože nepřináší žádná velká a neřešitelná rizika v oblasti sociální soudržnosti obyvatelstva v řešeném území.

Ochrana přírodního prostředí je zajištěna zejména respektováním základních skladebných prvků ÚSES a respektováním sídelní a krajinné zeleně. Součástí řešení územního plánu je kromě návrhu rozvoje sídelní a krajinné zeleně i vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond, pozemky určené k plnění funkcí lesa a vodohospodářské řešení, včetně návrhu rozvoje kanalizace a jejího napojení na centrální čistírnu odpadních vod (ČOV) a návrhem ploch pro využití obnovitelných zdrojů energie.

Řešení územního plánu vytváří podmínky pro další hospodářský rozvoj obce Adamov. Hospodářský rozvoj se předpokládá především ve formě rozvoje  smíšené obytné zástavby, která kromě zvýšení počtu trvale bydlících obyvatel umožňuje i rozvoj drobných podnikatelských aktivit, služeb a občanské vybavenosti.

Kromě rozvoje smíšené obytné funkce má obec Adamov i dobré předpoklady pro rozvoj v oblasti cestovního a turistického ruchu. Obec Adamov leží v blízkosti atraktivního krajinného prostředí rekreačního rybníku Hůrský, který je zejména v letním období cílem každodenní dojížďky obyvatel krajského města Českých Budějovic.

Pro soudržnost společenství obyvatel území má nezanedbatelný význam rozvoj sportovně rekreačních ploch a veřejných prostranství místního významu v rámci smíšené obytné funkce, protože umožňují setkávání obyvatel a přispívají k větší sounáležitosti obyvatel s obcí.  Péče o starší generace je zajištěna v domově důchodců v sousedním Rudolfově, avšak vzhledem k dlouhodobým demografickým prognózám, je potřeba uvažovat o dalším rozšiřování služeb a sociální péče pro seniory. Tyto potřeby bude možno mimo jiné uspokojit v rámci navrhované plochy pro smíšenou funkci obytnou a občanskou vybavenost (SOV.1.R) v prostoru Farské louky v sousedním Rudolfově a další plocha se zařízením pro seniory je navrhována v sousední obci Hůrách. Město Rudolfov i obec Hůry jsou s Adamovem stavebně srostlé a docházkové vzdálenosti jsou velmi příznivé. Vlivem řešení územního plánu dochází k rozvoji a zlepšení civilizačních hodnot v důsledku  návrhu nových ploch pro obytnou funkci, občanskou vybavenost, ploch pro sport, rekreaci a využití volného času obyvatelstva, výrobu a podnikatelské aktivity, včetně návrhu doplnění a zlepšení technické infrastruktury a dopravní infrastruktury, tak aby byly vytvořeny předpoklady pro uspokojení poptávky u co nejširší skupiny obyvatel v území.

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, jako dotčený orgán na úseku ochrany přírody konstatoval v souhrnném stanovisku ze dne 10.1.2005 k návrhu zadání ÚPO Adamov, že tato územně plánovací dokumentace nepodléhá posouzení z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. K návrhu územního plánu Adamova tento orgán své stanovisko neuplatnil.

- Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch

Návrh ÚP přispívá k dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. V zájmu obce je přispět ke zlepšení nabídky stavebních pozemků pro bydlení, občanskou vybavenost, podnikání i rekreaci v obci. Nově navržené zastavitelné plochy navazují smysluplně, na zastavěné území obce, jsou navrženy tak, aby doplňovaly stávající obrys zastavěných ploch s prvořadým využitím proluk a volných ploch v území a aby nenarušovaly souvisle obdělávané zemědělské plochy.

- Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa

  - Zemědělský půdní fond

Vyhodnocení důsledků rozvoje řešeného území na zemědělském půdním fondu je zpracováno metodikou dle zákona ČNR č.334/1992 Sb., o ochraně ZPF a vyhlášky č. 13 ze dne 24.1.1994, kterou se upravují veškeré podrobnosti ochrany ZPF.

Pro jednotlivé BPEJ je uveden stupeň přednosti v ochraně a třída ochrany zemědělské půdy podle třídníků zemědělských půd v ČR a tržní cena půdy podle Vyhlášky MF č. 393/1991 Sb.

V textové části jsou (v číselné závislosti na grafickou část) uvedeny lokality a jejich funkční využití, odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu celkem, odnětí půdy určené pouze pro zemědělské účely (pole, louky, pastviny, zahrady), odnětí nezemědělské půdy (ostatní plochy), skutečně zastavěná plocha (zemědělská půda + nezemědělská půda), zařazení zemědělské půdy do bonitovaných půdně ekologických jednotek - BPEJ, základní hodnotový ukazatel, základní a snížená sazba a výše odvodu.

Odnětí půdy je sledováno jednak podle jednotlivých BPEJ, tak i podle účelu, pro který je odnímána. Výměry lokalit, uváděné v ha jsou odměřovány z mapových podkladů planimetrem.

Příklad kódu BPEJ:

7.46.02

|    |   |

|    |   |________ číselná kombinace skeletovitosti, expozice, sklonitosti a hloubky půdy

|    |__________ hlavní půdní jednotka (HPJ)

|_____________ klimatický region

Pro vyhodnocení odvodů za odnětí půdy ze ZPF, stanovení ekologické váhy vlivu na faktory ŽP a koeficientů snížení základní sazby odvodů bylo použito tabulek Sazebníku odvodů (část A,B,C) a postupu při výpočtu odvodů (část) z Přílohy k zákonu č.334.

Charakteristika půd v řešeném území vychází z Metodických zásad pro práci s mapovými podklady při bonitaci zemědělského půdního fondu.

Jako východisek ke zjišťování údajů potřebných pro vyhodnocení důsledků na ZPF bylo použito:

1. mapových podkladů Pozemkového úřadu v měřítku 1: 5 000 s  vyznačenými hranicemi bonitovaných půdně - ekologických  jednotek.

2. mapové a spisové dokumentace k vyhlášení národních parků,  chráněných krajinných oblastí, přírodních rezervací,  přírodních památek, významných krajinných oblastí, územních  systémů ekologické stability, chráněných oblastí přirozené  akumulace vod, ochranných pásem vodních zdrojů, ochranných  pásem léčivých zdrojů a minerálních vod - pro stanovení  koeficientů ekologické váhy negativního vlivu odnětí půdy na  faktory životního prostředí.

3. mapové nebo spisové dokumentace, posudky hygienické služby,  případně výsledků účelových měření nebo průzkumů jako podklad  pro důvody ke snížení základní sazby odvodů za odnětí půdy ze  ZPF.

4. mapové a spisové podklady Katastrálního úřadu pro identifikaci  jednotlivých pozemků, jejich kultury a využití.

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení ÚPD na zemědělský půdní fond

Toto vyhodnocení je zpracováno dle zákona ČNR č.334/1992 Sb., o ochraně ZPF a vyhlášky č. 13 ze dne 24.1.1994, kterou se upravují veškeré podrobnosti ochrany ZPF.

1. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení územně plánovací dokumentace na zemědělský půdní fond se skládá z textové a grafické části. Grafická část se zpracovává v samostatném doplňujícím výkresu, jehož podkladem jsou mapy měřítek použitých pro hlavní výkresy. Rozsah a přesnost tohoto vyhodnocení a znázornění se řídí podle stupně a kategorie zpracované územně plánovací dokumentace.

2. Vyhodnocení podle bodu 1 se dále člení podle navrhovaného funkčního využití pozemků na jednotlivé plochy, na kterých se uvažuje s umístěním výhledových rozvojových záměrů.

V následujících tabulkách jsou uvedeny základní údaje  o navržených lokalitách v řešeném území. Jedná se o katastrální území, označení  lokality, funkční využití, zábor půdy ze zemědělského  půdního fondu, BPEJ, základní hodnotový  ukazatel (ZHU; 1000,- Kč na ha). Je zde také podrobněji naznačena charakteristika půdy navržených lokalit.

Zábory ZPF v k.ú. Adamov

| Označ. plochy |  | Funkční využití plochy | Katastrál. území | Zábor ZPF (ha) | Druh pozemku | BPEJ | ZHU | Třída ochrany ZPF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO.1.A |  | Obytná | Adamov | 0,14 | TTP | 5.32.54 | 30 | V. |
|  |  |  |  | 0,15 | Orná | 7.32.14 | 49 | IV. |
|  |  |  |  | 3,31 | TTP | 7.32.14 | 49 | IV. |
|  |  |  |  | 0,52 | Zahrada | 7.32.14 | 49 | IV. |
| SO.2.A |  | Obytná | Adamov | 0,03 | Orná | 5.32.54 | 30 | V. |
|  |  |  |  | 0,11 | Orná | 7.32.04 | 49 | III. |
|  |  |  |  | 1,31 | Orná | 7.32.14 | 49 | IV. |
| SO.3.A |  | Obytná | Adamov | 0,06 | Orná | 5.32.54 | 30 | V. |
|  |  |  |  | 0,39 | Orná | 7.32.04 | 49 | III. |
|  |  |  |  | 1,98 | Orná | 7.32.14 | 49 | IV. |
|  |  |  |  | 0,58 | Zahrada | 5.32.54 | 30 | V. |
|  |  |  |  | 0,09 | Zahrada | 7.32.04 | 49 | III. |
|  |  |  |  | 1,12 | Zahrada | 7.32.14 | 49 | IV. |
|  |  |  |  | 0,67 | Zahrada | 7.32.44 | 49 | V. |
| SO.4.A |  | Obytná | Adamov | 0,59 | Orná | 7.32.04 | 49 | III. |
|  |  |  |  | 1,46 | Orná | 7.32.14 | 49 | IV. |
| SO.5.A |  | Obytná | Adamov | 1,70 | Orná | 7.32.14 | 49 | IV. |
|  |  |  |  | 0,19 | TTP | 7.32.44 | 49 | V. |
|  |  |  |  | 0,36 | Zahrada | 7.32.44 | 49 | V. |
|  |  |  |  | 0,17 | TTP | 7.32.14 | 49 | IV. |
| SO.6.A |  | Obytná | Adamov | 1,22 | Orná | 7.32.01 | 49 | II. |
|  |  |  |  | 1,40 | Orná | 7.32.14 | 49 | IV. |
|  |  |  |  | 4,01 | Orná | 7.32.44 | 49 | V. |
|  |  |  |  | 1,28 | TTP | 7.32.14 | 49 | IV. |
|  |  |  |  | 0,18 | Zahrada | 7.32.14 | 49 | IV. |
|  |  |  |  | 0,02 | TTP | 7.32.44 | 49 | V. |
|  |  |  |  | 0,08 | Zahrada | 7.32.14 | 49 | IV. |
|  |  |  |  | 0,05 | TTP | 7.32.04 | 49 | III. |
| SO.7.A |  | Obytná | Adamov | 0,06 | TTP | 7.32.04 | 49 | III. |
|  |  |  |  | 0,75 | TTP | 7.32.14 | 49 | IV. |
|  |  |  |  | 1,07 | TTP | 7.32.44 | 49 | V. |
|  |  |  |  | 0,04 | Zahrada | 7.32.04 | 49 | III |
|  |  |  |  | 0,39 | Zahrada | 7.32.14 | 49 | IV. |
|  |  |  |  | 0,36 | Zahrada | 7.32.44 | 49 | V. |
| SO.8.A |  | Obytná | Adamov | 0,74 | TTP | 7.32.01 | 49 | II. |
|  |  |  |  | 1,31 | TTP | 7.32.14 | 49 | IV. |
|  |  |  |  | 0,55 | TTP | 7.32.44 | 49 | V. |
|  |  |  |  | 0,29 | Zahrada | 7.32.01 | 49 | II. |
|  |  |  |  | 0,06 | Zahrada | 7.32.14 | 49 | IV. |
|  |  |  |  | 0,03 | Zahrada | 7.32.44 | 49 | V. |
| SO.9.A |  | Obytná | Adamov | 0,66 | TTP | 7.32.14 | 49 | IV. |
|  |  |  |  | 0,39 | Zahrada | 7.32.14 | 49 | IV. |
|  |  |  |  | 0,06 | Zahrada | 7.32.44 | 49 | V. |
| SO.10.A |  | Obytná | Adamov | 0,65 | Orná | 5.50.01 | 59 | III. |
|  |  |  |  | 0,43 | Orná | 7.32.14 | 49 | IV. |
|  |  |  |  | 0,56 | Orná | 7.37.46 | 22 | V. |
| SO.11.A |  | Obytná | Adamov | 0,03 | Orná | 5.47.00 | 42 | II. |
|  |  |  |  | 1,52 | Orná | 7.32.14 | 49 | IV. |
|  |  |  |  | 0,53 | TTP | 7.32.14 | 49 | IV. |
|  |  |  |  | 0,94 | Orná | 5.50.01 | 59 | III. |
|  |  |  |  | 0,03 | Orná | 5.68.01 | 12 | V. |
| Obytná celkem |  |  |  | 35,62 ha |  |  |  |  |
| Z toho v předcházejícím ÚPnSÚ |  |  |  | 2,62 ha |  |  |  |  |
| ZKR.1.A | Zeleň kraj. rekr. |  | Adamov | 0,17 | TTP | 7.32.14 | 49 | IV. |
|  |  |  |  | 0,08 | TTP | 7.50.01 | 56 | III. |
|  |  |  |  | 0,80 | TTP | 7.47.00 | 38 | II. |
| Zeleň krajinná rekreační celkem |  |  |  | 1,05 ha |  |  |  |  |
| DI.1.A | Místní komun. |  | Adamov | 0,13 | Orná | 7.37.46 | 22 | V. |
|  |  |  |  | 0,18 | Orná | 7.32.14 | 49 | IV. |
|  |  |  |  | 0,18 | Orná | 5.50.01 | 59 | III. |
| DI.2.A | Místní komun. |  | Adamov | 0,19 | Orná | 7.32.44 | 49 | V. |
|  |  |  |  | 0,07 | TTP | 7.32.44 | 49 | V. |
| DI.3.A | Místní komun. |  | Adamov | 0,09 | Orná | 7.32.01 | 49 | II. |
|  |  |  |  | 0,08 | Orná | 7.32.14 | 49 | IV. |
|  |  |  |  | 0,12 | TTP | 7.32.14 | 49 | IV. |
|  |  |  |  | 0,26 | Orná | 7.32.44 | 49 | V. |
| DI.5.A | Místní komun. |  | Adamov | 0,03 | Orná | 7.32.14 | 49 | IV. |
|  |  |  |  | 0,08 | Orná | 7.32.04 | 49 | III. |
| Silnice a komunikace celkem |  |  |  | 1,41 ha |  |  |  |  |
| OVSR.1.A |  |  |  | 0,08 | TTP | 7.32.14 | 49 | IV. |
|  |  |  |  | 0,02 | TTP | 7.47.00 | 38 | II. |
|  |  |  |  | 0,05 | TTP | 7.50.11 | 56 | III. |
| Sport a rekreace celkem |  |  |  | 0,15 ha |  |  |  |  |
| Zábor ZPF celkem |  |  |  | 38,23 ha |  |  |  |  |
| Z toho v předch. ÚPnSÚ vyjmuto ZPF |  |  |  | 2,62 ha |  |  |  |  |

Pozn. : Tučně kurzivou jsou vyznačeny plochy ZPF již vyjmuté v předcházejícím ÚPnSÚ 		Adamov

Pro rozvoj obce a jejích zastavitelných ploch jsou využívány kromě ZPF i ostatní plochy a nevyužívané, či opuštěné a chátrající areály (tzv. „brownfields“). Tyto plochy zaujímají celkem 1,7 ha, což je 1,6 % z celkové výměry správního území.

Údaje o skutečných investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti a jejich předpokládaném porušení

Žádné investice do půdy za zlepšení půdní úrodnosti zde navrženy nejsou. Půda, kde se nacházejí stávající meliorace, je podmínečně odnímatelná a podmínečně zastavitelná. Dochází-li však v rámci výstavby k jejímu záboru, musí být tyto meliorace opraveny tak, aby nedošlo k porušení tohoto hospodářského díla při výstavbě.

Údaje o areálech a objektech zemědělské prvovýroby a zemědělských usedlostech

V řešeném území se nenachází žádný areál zemědělské prvovýroby ani zemědělské usedlosti.

Údaje o uspořádání ZPF v území, opatřeních k zajištění ekologické stability krajiny a významných skutečnostech vyplývajících ze schválených návrhů pozemkových úprav a o jejich předpokládaném porušení.

Charakteristika zemědělských půd nacházejících  se v řešeném území

Klimatický region:

Kód regionu 							: 5

Symbol regionu 						: MT 2

Charakteristika regionu 					: mírně teplý, vlhký

Suma teplot nad 10o C 					: 2200o - 2500o

Pravděpodobnost suchých

vegetačních období 						: 15 - 30

Vláhová jistota 							: 4 - 10

Prům. roční teplota oC 					: 7 - 8

Prům. roční úhrn srážek v mm 				: 550 - 650 (700)

Kód regionu							: 7

Symbol regionu							: MT 4

Charakteristika regionu					: mírně teplý, vlhký

Suma teplot nad 10o C 					: 2200o - 2400o

Pravděpodobnost suchých

vegetačních období						: 5 - 15

Vláhová jistota							: nad 10

Prům. roční teplota (oC) 					: 6o - 7o

Prům. roční úhrn srážek (mm) 				: 650 - 750

Hlavní půdní jednotka:

HPJ 32 - hnědé půdy a hnědé půdy kyselé na žulách a jim podobných horninách, lehké, většinou slabě až středně štěrkovité, s vyšším obsahem hrubšího písku, propustné, sušší, závislé na srážkách

HPJ 47 - oglejené půdy na svahových hlínách se sprašovou příměsí, středně těžké, až středně štěrkovité nebo slabě kamenité, sklon k dočasnému převlhčení

HPJ 50 - hnědé půdy oglejené a oglejené půdy na žulách, rulách a  jiných horninách krystalinika, zpravidla středně těžké, slabě až středně štěrkovité až kamenité, sklon k dočasnému převlhčení

Kombinační číslo:

Kódy sklonitosti, expozice, skeletovitosti a hloubky půdy

00 – hluboká půda, bez skeletu, úplná rovina, všesměrná expozice

01 - hluboká půda, bez skeletu až slabě skeletovitá, sklon 1 - 3o, všesměrná expozice.

04 - hluboká až středně hluboká, středně skeletovitá, sklonitost 0 – 3°, všesměrná expozice

11 - hluboká půda, bez skeletu až slabě skeletovitá, sklon 3 - 7o  všesměrná expozice

12 - hluboká, až středně hluboká, slabě skeletovitá. Sklon 3 – 7°, všesměrná expozice

14 - hluboká až středně hluboká půda, středně skeletovitá, sklonitost 3 - 7o, expozice všesměrná

16 - mělká půda, středně skeletovitá, sklonitost 3 – 7°, expozice všesměrná

44 – hluboká až středně hluboká půda, slabě až středně skeletovitá, střední svah 7°-12°, expozice všesměrná

54 – hluboká až středně hluboká, středně skeletovitá, střední svah 7°-12°, expozice SZ - SV

Zdůvodnění navrhovaného řešení

Z celkového záboru ZPF 38,23 ha je pouze 1,22 ha záborů ZPF situováno na půdě s II. třídou ochrany, což procentuálně činí 3,2%.  Malé části ploch SO.6.A., SO.8.A. a SO.11.A., se nacházejí na ZPF s II. třídou ochrany. Protože se jedná o lokality situované uvnitř zastavitelného území, není vhodné na těchto lokalitách uvažovat s intenzivním hospodařením. Malé části ploch ZKR.1.A. a OVSR.1.A. se nacházejí na ZPF s II. třídou ochrany. Jedná se o plochy určené pro rozvoj veřejné rekreace navazující na stávající rekreační areál a motorest, které nejsou intenzivně zemědělsky obhospodařované. Část plochy DI.3.A. se nachází na ZPF s II. třídou ochrany. Jedná se o liniovou stavbu místní komunikace, kterou nelze trasovat mimo ZPF s II. třídou ochrany.  Pro rozvoj obce a jejích zastavitelných ploch jsou využívány kromě ZPF i ostatní plochy. Tyto plochy zaujímají celkem 1,7 ha, což je 1,6 % z celkové výměry správního území.

  - Pozemkové úpravy

V době vyhodnocení vlivů na ZPF nejsou v rozsahu řešeném územní dokumentací  rozpracovány žádné pozemkové úpravy.

  - Vyhodnocení důsledku navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa

V řešeném území je malá lesnatost. Větší lesní komplex se nachází na východním okraji řešeného území. Celková výměra PUPFL činí 13,3 ha, což je 12,9% z celkové katastrální výměry. Vlivem řešení návrhu ÚP Adamov nedojde k žádnému záboru PUPFL.

V blízkosti lesa jsou navrženy zastavitelné plochy SO.1.A, SO.5.A a SO.6.A, které částečně zasahují do ochranného pásma lesa. Jedná se o plochy pro bydlení. V kap. f) od.1. je uveden požadavek, že v lokalitách, které zasahují do ochranného pásma lesa (50 m od okraje lesa) musí být zástavba zejména bytová, umisťována 20 – 25 m od okraje lesa, aby nemohlo docházet k ohrožení PUPFL  nebo omezení lesnického hospodaření na nich.

- Uplatněné námitky, rozhodnutí o námitkách, včetně odůvodnění rozhodnutí o námitkách

V rámci veřejného vystavení a veřejného projednání návrhu ÚP byly uplatněny 4 námitky vlastníků podle § 52 odst. (2) stavebního zákona dotčeného návrhem řešení.

  - Jaroslav Hanus, Adamov 130, 373 71 Adamov, ze dne 18.4.2008

Zásadním byl v námitce požadavek:

Nesouhlas s tím, aby pozemek parc. č. 251/3 v k.ú. Adamov u Českých Budějovic byl využit pro umístění:

- Páteřní místní komunikace a úpravy stávajících místních komunikací do homogenních parametrů

- Navrhovaného vodovodního řadu

- Navrhovaného kanalizačního řadu dešťové kanalizace, retenčních komor a vyústní objekty

Rozhodnutí:

Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění rozhodnutí o námitce

- Páteřní komunikace DI.2.A, která přechází přes pozemek parc. č. 251/3 v k.ú. Adamov má zásadní význam pro zajištění dopravní obsluhy zastavitelných ploch nejen obce Adamov, ale i města Rudolfov a obce Hůry  na jejichž katastrální území přechází. Jedná se o páteřní komunikaci, která svými parametry umožňuje zpřístupnění území hromadnou autobusovou dopravou. Jejím dalším úkolem je převedení dopravy ze zastavitelných ploch mimo stávající dopravní síť v historické zástavbě, kde vesměs nemají stávající komunikace odpovídající parametry. Proto územní plán v kap. d) výrokové části opatření obecné povahy  počítá s jejich úpravou.

- Vodovodní řad vedený přes pozemek parc. č. 251/3 v k.ú. Adamov v trase    komunikace DI.2.A je součástí páteřních rozvodů technické infrastruktury, z nichž budou napojované jednotlivé zastavitelné plochy.

- Navrhovaný  řad dešťové kanalizace, který přechází přes pozemek parc. č. 251/3 v k.ú. Adamov byl přeložen do komunikace DI.2.A, aby nebyla narušena celistvost této části pozemku. Jedná se rovněž o páteřní rozvod technické infrastruktury. Systém místních řadů dešťové kanalizace, umístění retenčních komor a vyústních objektů pro napojení nových předpokládaných stavebních pozemků bude řešit územní studie tak, jak je uloženo v kap.i) výrokové části opatření obecné povahy . Závěrem je třeba doplnit, že podrobné řešení utváření zástavby zastavitelných ploch je nad rozlišovací možnosti územního plánu.

Poučení o odvolání proti rozhodnutí o námitce:

Proti rozhodnutí o uplatněné námitce se nelze podle § 172 odst. (5) správního řádu odvolat ani podat rozklad. Lze je však podle § 174 odst. (2) správního řádu přezkoumat podle §§ 94 až 99 správního řádu.

  - Václav Hanus, Adamov 136, 373 71 Adamov, ze dne 21.4.2008

Zásadním byl v námitce požadavek:

Nesouhlas vlastníka pozemku parc. č. 256/60 v k.ú. Adamov u Českých Budějovic se záměrem obsaženým v návrhu nového územního plánu nepřímo dotýkajícího se předmětného  pozemku, neboť navrhovaným řešením ztratí přístup k jeho pozemku.

Rozhodnutí:

Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění rozhodnutí o námitce

Pozemek parc. č. 256/60 v k.ú. Adamov  se nachází v území zastavitelných ploch, ve kterém je navržena nová dopravní infrastruktura páteřních komunikací. Možnost zachování stávající  přístupové cesty a její případné začlenění do systému místních obslužných komunikací pro napojení nových předpokládaných stavebních pozemků bude řešit územní studie tak, jak je uloženo v kap.i) výrokové části opatření obecné povahy. Na závěr je třeba doplnit, že podrobné řešení utváření zástavby zastavitelných ploch je nad rozlišovací možnosti územního plánu.

Poučení o odvolání proti rozhodnutí o námitce:

Proti rozhodnutí o uplatněné námitce se nelze podle § 172 odst. (5) správního řádu odvolat ani podat rozklad. Lze je však podle § 174 odst. (2) správního řádu přezkoumat podle §§ 94 až 99 správního řádu.

  - PhDr. Jiří Adamík – Novák, Bezdrevská 607, 373 44 Zliv, ze dne 23.1.2008

Zásadním byl v námitce požadavek:

Nesouhlas s narušením celistvosti pozemků č. 251/1, č.255/1 a č. 295/12 v k.ú. Adamov. Na základě pověření zastupuje další spolumajitele, Josefa Burdu, Větrná 114, 373 71 Adamov a doc. Milana Burdu CSc., Guynemer 7, 94120 Fontenay sous bois.

Rozhodnutí:

Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění rozhodnutí o námitce

Celistvost pozemků parc. č. 251/1, č.255/1 v k.ú. Adamov přerušuje páteřní komunikace DI.2.A a pozemku parc. č. 295/12 v k.ú. Adamov páteřní komunikace DI.5.A. Tyto páteřní komunikace mají zásadní význam pro zajištění dopravní obsluhy zastavitelných ploch nejen obce Adamov, ale i města Rudolfov a obce Hůry  na jejichž katastrální území přechází. Jedná se o páteřní komunikace, které svými parametry umožňují zpřístupnění území hromadnou autobusovou dopravou. Jejich dalším úkolem je převedení dopravy ze zastavitelných ploch mimo stávající dopravní síť v historické zástavbě, kde vesměs nemají stávající komunikace odpovídající parametry.

Poučení o odvolání proti rozhodnutí o námitce:

Proti rozhodnutí o uplatněné námitce se nelze podle § 172 odst. (5) správního řádu odvolat ani podat rozklad. Lze je však podle § 174 odst. (2) správního řádu přezkoumat podle §§ 94 až 99 správního řádu.

  - RNDr. Milan Vrána, A. Staška 8, 370 07 České Budějovice, ze dne 15.4.2008

Ing. Petr Smejkal, Třešňová 195, Adamov, 373 71 Rudolfov, ze dne 15.4.2008

Radek Sperger, Dělnická 131, Adamov, 373 71 Rudolfov, ze dne 15.4.2008

Zásadním byl v námitce požadavek na:

- Zachování celistvosti parcel (p.č. 252/2, 252/3, 253/1, 253/2, 253/3, 253/4 a 253/5),

- Zařazení výše uvedených parcel do kategorie tzv. „zastavitelného území“,

- Respektování podzemní elektrické přípojky, kterou vlastníci vybudovali na vlastní náklady v r. 1985 (dokumentace předána OÚ Adamov)

- Zachování přístupové cesty na výše uvedené parcely ve směru od obce Adamov (tj. ze směru od západu), kde tradiční přístupovou veřejnou cestou byla cesta tvořená p.č. 255/1, která navazovala na pozemky a pokračování této cesty (p.č. 253/4).

Rozhodnutí:

- Námitka se v požadavku dle bodu 1) zamítá

- Námitce se v požadavku dle bodu 2) vyhovuje

- Námitka se v požadavku dle bodu 3) a 4) zamítá

Odůvodnění rozhodnutí o námitce

1)   Pozemky parc. č. 252/2, 252/3, 253/1, 253/2, 253/3, 253/4 a 253/5v k.ú. Adamov jsou součástí zastavitelné plochy SO.7.A. Možnost zachování celistvosti výše uvedených pozemků prověří územní studie tak, jak je uloženo v kap.i) výrokové části opatření obecné povahy. Závěrem je třeba doplnit, že podrobné řešení utváření zástavby zastavitelných ploch je nad rozlišovací možnosti územního plánu.

- Pozemky parc. č. 252/2, 252/3, 253/1, 253/2, 253/3, 253/4 a 253/5v k.ú. Adamov jsou součástí zastavitelné plochy pro bydle SO.7.A – smíšená obytná funkce.

- Územní plán řeší energetickou koncepci na úrovni vedení VVN a VN po distribuční trafostanice. Možnost zachování podzemní elektrické přípojky a její zapojení do systému el. rozvodů pro napojení nových předpokládaných stavebních pozemků bude řešit územní studie tak, jak je uloženo v kap.i) výrokové části opatření obecné povahy. Na závěr je třeba doplnit, že podrobné řešení utváření zástavby zastavitelných ploch je nad rozlišovací možnosti územního plánu.

- Pozemky parc. č. 252/2, 252/3, 253/1, 253/2, 253/3, 253/4 a 253/5v k.ú. Adamov se nachází v území zastavitelných ploch, ve kterém je navržena nová dopravní infrastruktura páteřních komunikací. Možnost zachování stávající  přístupové cesty a její případné začlenění do systému místních obslužných komunikací pro napojení nových předpokládaných stavebních pozemků bude řešit územní studie tak, jak je uloženo v kap.i) výrokové části opatření obecné povahy. Závěrem je třeba doplnit, že podrobné řešení utváření zástavby zastavitelných ploch je nad rozlišovací možnosti územního plánu.

Poučení o odvolání proti rozhodnutí o námitce:

Proti rozhodnutí o uplatněné námitce se nelze podle § 172 odst. (5) správního řádu odvolat ani podat rozklad. Lze je však podle § 174 odst. (2) správního řádu přezkoumat podle §§ 94 až 99 správního řádu.

- Vyhodnocení připomínek

V rámci veřejného vystavení a veřejného projednání návrhu ÚP bylo podáno celkem 5 připomínek, z nichž 3 byly fakticky byly bez připomínek, a to od níže uvedených organizací:

  - Úřad pro civilní letectví ČR – doručeno 19.3.2008,

  - ČEPRO, a.s. – doručeno 26.3.2008,

  - RWE Transgas Net, s.r.o. – doručeno 21.3.2008

Text 2 připomínek, které obsahují faktické připomínky k návrhu ÚP, včetně jejich vyhodnocení následuje:

| autor doručeno dne | autentické znění připomínky | vyhodnocení připomínky |
| --- | --- | --- |
| Obec Adamov 21.4.2008 | Věc: Připomínka k návrhu ÚP obce Adamov Vážená paní inženýrko, dovoluji si V8m tímto podat připomínku k návrhu ÚPn obce Adamov, který bude projednán dne 21.4.2008 na MM Č. Budějovice. Tato připomínka spočívá v požadavku na zahrnutí pozemků p.č. 246/6 a 244/7 do tzv. zastavitelného území. Podotýkáme, že tyto pozemky spolu s parcelami p.č. 246/2 a 246/3 tvoří jednu stavební parcelu, na jejíž zainvestování v rámci stavby „ZTV pro 12 RD – Adamov – přístupová komunikace“ již bylo stavební povolení vydáno MM ČB, odborem dopravy a silničního hospodářství pod zn. ODaSH/4450a/04/St ze dne 22.10.2004. | Připomínce bylo vyhověno. Přístupová komunikace pro výstavbu 12 RD je v současnosti zanesena do mapových podkladů v katastru nemovitostí. Proto byla plocha ZKV.A, která zahrnovala i část této komunikace včetně pozemků p.č. 246/6 a 244/7 k.ú. Adamov změněna na plochu SO.8.A. |
| Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích 27.3.2008 | Věc: ÚP obce Adamov v k.ú. Adamov. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích vydává podle zák. č. 20/1987 Sb. a č. 242/1992 Sb. O státní památkové péči a na základě pověření MK ČR čj. 5611/95 o zajištění funkcí Ústavu archeologické památkové péče k předloženému návrhu toto vyjádření: Dotčené území lze označit podle citovaného zákona o státní památkové péči jako území s archeologickými nálezy. To znamená, že při jednotlivých stavebních aktivitách může dojít k porušení pozůstatků pravěkého, raně středověkého a středověkého osídlení. Proto doporučujeme jednotlivým potencionálním investorům, aby v případě zástavby nebo rekonstrukcí jednotlivých historických objektů zajistili provedení záchranného archeologického výzkumu některou z oprávněných institucí při samotných stavebních pracích. | Připomínce bylo vyhověno. Požadavek z připomínky, tj. uvedení, že se jedná o území s archeologickými nálezy, byl již uveden v kapitole b)výrokové části tohoto opatření obecné povahy. Zároveň bylo do této kapitoly doplněno toto: Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeolog. výzkumů. |

- Úprava dokumentace na základě uplatněných námitek a připomínek

Na základě uplatněných námitek a připomínek byla dokumentace návrhu ÚP upravena takto:

  - V grafické části byla změněna plocha ZKV.A , která zahrnovala část komunikace zanesenou v katastru nemovitostí včetně pozemků p.č. 246/6 a 244/7 k.ú. Adamov  na plochu SO.8.A.

  - V grafické části  byla přemístěna dešťová kanalizace  navržená přes pozemek parc. č. 251/3  k.ú. Adamov do navržené páteřní komunikace DI.2.A.

  - Do kapitoly b) výrokové části  tohoto opatření obecné povahy bylo doplněno: Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.

- Údaje o počtu listů odůvodnění ÚP  a počtu výkresů grafické části odůvodnění

  - Dokumentace odůvodnění ÚP obsahuje v originálním vyhotovení 17 listů textové části (strany 25 až 41 tohoto opatření obecné povahy).

  - Grafická část odůvodnění ÚP je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. 2 a obsahuje celkem 3 výkresů.

č. II.1  Koordinační výkres                                            	1:   5 000

č. II.2  Širší vztahy					  				1: 25 000                                                                               č. II.3  Výkres předpokládaných záborů ZPF  				1:   5 000

  - Příloha č.3 odůvodnění ÚP obsahuje v originálním vyhotovení 6 listů textové části.

Poučení :

Proti tomuto opatření obecné povahy nelze podle § 173 odst. (2) správního řádu podat opravný prostředek.

Upozornění:

ÚP je v souladu s § 165 odst. (1) stavebního zákona uložena u obce Adamov, včetně dokladů o jeho pořizování; opatřená záznamem o účinnosti je poskytnuta stavebnímu úřadu Magistrátu města České Budějovice, odboru územního plánování a architektury Magistrátu města České Budějovice a  odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, Krajský úřad – Jihočeský kraj.

Údaje o vydaném ÚP a místech, kde je do této územně plánovací dokumentace a její dokladové části možné nahlédnout, jsou v souladu s § 165 odst. (2) stavebního zákona uveřejněny na www stránkách města České Budějovice http://www.c-budejovice.cz  a www. stránkách obce Adamov http://www.adamov-cb.cz .

………………………………………                                ………………………………

Ing. Jan Novotný v.r.                                                     Petr Schicker v.r.

starosta                                                                     místostarosta