K a t a s t r á l n í   ú z e m í

Adamov u Českých Budějovic

ú  z  e  m  n  í    s  t  u  d  i  e

lokalita

SO.9.A - STŘÍBRNÁ II

ING.ARCH. ZDENĚK URBANEC

LANNOVA 32, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Telefon/fax: 386 352 542, E-mail: sekretariat @ atelier-urbanec.cz

Srpen 2011

#### Identifikační údaje

#### Identifikační údaje územní studie

Název akce:				Územní studie „SO.9.A – Stříbrná II“

v katastr. území Adamov u Českých Budějovic

Stupeň dokumentace:			Územně plánovací podklad

Datum zpracování dokumentace:	Srpen 2011

#### Identifikační údaje objednatele územní studie

Pořizovatel dokumentace:		Obec Adamov

V Chalupách 47, 373 71 Adamov

telefon: 387 228 075, fax: 387 228 075

e-mail: info@adamovcb.eu

Objednatel dokumentace:		Říha Miroslav

adresa: 					Obecní 64, Staré Hodějovice, PSČ 370 08

#### Identifikační údaje zhotovitele územní studie

Zhotovitel dokumentace:		Projekční ateliér Ing.arch. Zdeněk Urbanec

zastoupený:				Ing.arch. Zdeňkem Urbancem, majitelem firmy

adresa:                                            	Lannova 32, 370 01 České Budějovice

telefon/fax:                                      	386 352 542, 386 356 370

e-mail:                                             	sekretariat @ atelier-urbanec.cz

IČ:                                                   	438 39 835

Řešitelé úkolu:                                	Ing.arch. Zdeněk Urbanec

Jiří Píša

Obsah dokumentace

A. Textová část

a) Vymezení řešeného území a hlavní cíle řešení

a.1. Vymezení řešeného území

a.2. Hlavní cíle řešení

b) Podmínky pro vymezení a využití pozemků

b.1. Podmínky vyplývající z ÚPM

b.2. Další podmínky

c) Návrh řešení

c.1. Charakteristika řešeného území, širší vztahy

c.2. Urbanistická koncepce

c.3. Podmínky pro vymezení a funkční využití území

c.4. Regulační prvky plošného a prostorového uspořádání

c.5. Dopravní a technická infrastruktura

c.6. Podmínky pro ochranu  a vytváření příznivého životního prostředí

c.7. Podmínky pro ochranu veřejného zdraví

c.8. Podmínky pro vymezená ochranná pásma, limity území, majetkoprávní vztahy

c.9. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření

c.10. Další podmínky

B. Grafická část

B.1. Výkres širších vztahů

B.2. Hlavní výkres

B.4. Výkres majetkoprávních vztahů

C. Dokladová část a přílohy

C.1. 	Snímek pozemkové mapy

C.2.	Informační výpis z KN

C.3.	Zadání územní studie

C.4.	Doklady a vyjádření

## a) Vymezení řešené území a hlavní cíle řešení

a.1. Vymezení řešeného území

Řešené území vymezené lokality „SO.9.A – Střbrná II“ je součástí katastrálního území Adamov u Českých Budějovic. Dle platného územního plánu obce Adamov (dále jen ÚP Adamov) se jedná o zastavitelnou jihovýchodní část obce s navrženým funkčním využitím jako smíšené obytné území.

Na severu je řešené území ohraničeno stávající zástavbou RD a místní komunikací parc.č. 241 – Stříbrná ulice.

Na jihovýchodě je vymezeno hranicí katastrálního území obce Rudolfov s přiléhajícími nezastavěnými pozemky zemědělského půdního fondu.

Na západě je řešené území ohraničeno stávající zástavbou RD.

Řešená lokalita SO.9.A - Stříbrná I, Adamov o velikosti cca 1,7 ha je tvořena převážně nezastavěnými pozemky zemědělského půdního fondu parc.č.: 82/8, 82/1, 81/1, 81/2, 99/5, 94, 82/9, 242/3, 242/4, 242/5 (zastavěná plocha), 242/1, 243/3, 243/2, 243/5. Řešené území je vyznačeno v grafické příloze této dokumentace.

a.2. Hlavní cíle řešení

Územní studie pro lokalitu „SO.9.A – Střbrná II, Adamov“ (dále jen ÚS) v části katastrálního území Adamov u Českých Budějovic je zpracována jako územně plánovací podklad na základě požadavku pana Ing. Ivo Sýkory, zastupující majitelku části řešených pozemků paní Yvetu Heinigerovou a objednatele dokumentace Obce Adamov.

Cílem a účelem pořízení ÚS pro vymezené území je ověřit dle platného územního plánu obce Adamov (dále jen ÚP Adamov) územně technické podmínky pro realizaci výstavby RD v daném prostoru a současně vypracovat základní územně plánovací podklad pro správu daného území z hlediska usměrnění a koordinaci jednotlivých investičních záměrů v území.

## b) Podmínky pro vymezení a využití pozemků

Podmínky pro vymezení a využití území vyplývají především z platného ÚP Adamov,  stanovených opatření obecné povahy a dalších územně technických podmínek.

b.1. Podmínky vyplývající z ÚP Adamov

Řešení ÚS vychází z urbanistické koncepce uspořádání území a koncepce řešení dopravní a technické infrastruktury stanovené ve schváleném ÚP Adamov.

Jeho funkční využití je proto stanoveno jako zastavitelné území smíšené obytné, lokalita SO.9.A. – Stříbrná II..

Z hlediska veřejně prospěšných staveb a opatření dle ÚP Adamov je nutné v řešeném území US respektovat:

- VPS E.1.A.: plochy pro navržené podzemní kabelové vedení VN 22 kV a distribuční trafostanice

- VPS K.s.6.A.: plochy pro navrhované kanalizační řady splaškové kanalizace,

Obě veřejně prospěšné stavby jsou v daném území stávající inženýrské sítě s předpokládaným zachováním tohoto zařízení, případně jeho rekonstrukcí dle potřeb rozvojových území.

Veřejně prospěšná opatření nejsou pro řešenou plochu stanovena.

b.2. Podmínky vyplývající ze zadání ÚS

Dle ÚP a v souladu s kap. i)  výrokové části OOP výše uvedeného územního plánu je dána povinnost před podáním návrhu na zahájení prvního správního řízení o povolení činností, dějů a zařízení, pro něž je využití území určeno, pořídit navazující ÚPP, a to ve formě ÚS v souladu s § 30 odst. (2) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Cílem je při respektování platného ÚP (plocha smíšená obytná),  zejména:

- upřesnění hranic mezi jednotlivými plochami využití v řešeném území,

- stanovení limitů pro činnosti, děje a zařízení v souladu s ÚP,

- stanovení limitů objemového a plošného uspořádání území, tj. výšková hladina zástavby, hustota zastavění jednotlivých pozemků, stavební čára, stavební hranice, napojení jednotlivých stavebních parcel na komunikace a inženýrské sítě, požadavky na  urbanistickou a architektonickou kvalitu,

- prověření v  širších souvislostech návaznosti návrhu řešení této ÚS zejména na základní urbanistickou kompozici a dopravní vztahy dle ÚP.

b.3. Další podmínky

- Řešeným územím prochází paprsek radioreleového vedení

- V jižní části řešeného území se nachází stávající VN trafostanice a vzdušné el. vedení VN 22 kV.

- Řešené území bezprostředně sousedí s pozemky v katastrálním území Rudolfov u Českých Budějovic.

## c) Návrh řešení

c.1. Charakteristika řešeného území, širší vztahy

Řešené území ÚS o velikosti cca 1,7 ha se nachází v částečně nezastavěné jižní části obce Adamov. Je tvořeno pozemky převážně zemědělského půdního fondu parc.č. 82/8, 82/1, 81/1, 81/2, 99/5, 94, 82/9, 82/10, 242/3, 242/4, 242/5 (zastavěná plocha), 242/1, 243/3, 243/2, 243/5 ve vlastnictví fyzických osob.

Terén území je svažitý s jižní expoziturou. V daném území se nachází 2 stávající RD a 1 objekt rekreačního charakteru, vzdušné el. vedení VN 22kV s trafostanicí a další inženýrské sítě.

Veškeré trasy hlavních řadů a vedení inženýrských sítí v dotčeném a řešeném území byly převzaty ze zákresů a podkladů jednotlivých správců.

Širší vztahy daného území v návaznosti na platnou územně plánovací dokumentaci a územně plánovací podklady zpracovaným návrhem řešení ÚS nejsou dotčeny. Řešený prostor pro výstavbu RD navazuje na stávající individuální výstavbu rodinného bydlení v obci. Cílem návrhu ÚS je ověřit možnosti umístění dalších RD v daném území z hlediska stávajících územně technických podmínek. Novou výstavbu koncipovat s adekvátní urbanistickou strukturou a její návazností na přiléhající nízkopodlažní zástavbu RD a následně volnou krajinu.

c.2. Urbanistická koncepce

Urbanistická koncepce řešeného území vychází především z podmínek závazného funkčního využití dle platného ÚP Adamov. Plocha pro výstavbu RD je vymezena stávající a navrženou dopravní kostrou a základním principem předloženého urbanistického řešení je stanovení podmínek pro umístění cca 12 RD do takto vymezeného území. Daný prostor je řešen jako jeden funkční (smíšený obytný) blok s plochou pro dopravní a technickou infrastrukturu.

c.3. Podmínky pro vymezení a funkční využití území

Vymezení a funkční využití jednotlivých stavebních pozemků vychází z celkové urbanistické koncepce  daného  území a z územně technických podmínek. Pro daný smíšený obytný blok, který není dle této US Stříbrná II dále členěn, je požadováno v návaznosti na ÚP Adamov Hůry toto využití:

Plochy smíšené obytné funkce (SO.)

Hlavní využití :

Zastavitelné území pro obytné a s nimi související zařízení, činnosti a děje poskytující služby zejména pro bydlení, případně rekreační bydlení, převážně v nízkopodlažních rodinných, řadových, rekreačních nebo vila domech, případně nízkopodlažních bytových domech nebo rezidenčních domech. S ohledem na urbanistickou koncepcí vyžadovanou vazbu na přírodní prostředí je vhodné, aby pozemky a plochy na přechodu do volné krajiny byly zastavovány pouze přízemními objekty (s možností využití podkroví) na větších pozemcích. Přípustné jsou současně činnosti, děje a zařízení drobných výrobních služeb, například drobných řemeslných dílen, drobných chovatelských a pěstitelských činností za účelem samozásobení (ve venkovských částech), nenarušující svým charakterem a provozem okolní obytnou funkci nad míru přípustnou, zařízení technické a dopravní infrastruktury nezbytné pro obsluhu území.

Nepřípustné využití :

Činnosti, zařízení a děje, které svým charakterem a provozem narušují obytné a životní prostředí a obecně závazné předpisy o ochraně zdraví pro tento způsob využití území. Nepřípustné je zřizovat na těchto územích zejména: výrobní a průmyslové provozovny, nákupní zařízení, zábavní zařízení (diskotéky, noční kluby apod.), kapacitní chovy živočišné výroby a pěstitelské činnosti, nákupní zařízení, parkovací a odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, zařízení dopravních služeb (autoservisy, autobazary), čerpací stanice pohonných hmot.

Plochy dopravní a technické infrastruktury (DTI.)

Hlavní vyuţití :

- území určené pro dopravu v pohybu na pozemních komunikacích a to zejména pro místní obslužné a přístupové komunikace zařazené do dopravní struktury obce, jimiž jsou veřejně přístupné komunikace, funkční skupiny C a D; trasy pro pěší a cyklisty - území veřejně přístupných komunikací a stezek s omezenou nebo vyloučenou motorovou dopravou; ostatní dopravní zařízení včetně ploch pro dopravu v klidu – parkoviště, parkovací a odstavná stání

- území určené také pro umisťování technických zařízení, nezbytných k technické a dopravní obsluze území.

- Stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury mohou být umisťovány i v ostatních územích, jsou-li určeny pro bezprostřední obsluhu těchto území, nemohou-li se stát zdrojem závad pro stanovené využití příslušného území. Jedná se zejména o zařízení pro zásobování vodou a kanalizaci, zásobování elektrickou energií, teplem a plynem, zařízení pro spoje a radiotelekomunikace, území pro sběr a ukládání odpadů, požární ochranu, hospodářské objekty, hospodářské plochy obce apod.

Nepřípustné využití :

je zejména zřizovat a provozovat na těchto plochách jakákoliv zařízení (zejména stavby) a činnosti, která nejsou uvedena jako přípustná

c.4. Regulační prvky plošného a prostorového uspořádání

Plošné a prostorové uspořádání výstavby v řešeném území US je stanoveno dle těchto regulačních prvků:

- Pro dané plochy smíšené obytné jsou přípustná maximálně dvě nadzemní podlaží (dále jen NP) u rodinných, řadových, rekreačních a vila domů, s možností podsklepení nebo nadstavby podkroví. Nadstavba podkroví je přípustná maximálně do výšky 1,30 m nad úroveň stropu přízemí. Podsklepení je přípustné zapuštěnými sklepy s úrovní podlahy 1. NP max. 0,9 m nad úrovní terénu.

- Pro dané plochy smíšené obytné je stanovena zastavitelnost maximálně 35%, (u řadové zástavby 50%) přičemž do zastavěných ploch se nezapočítávají malé vodní plochy (včetně bazénů), přístupové a zpevněné plochy.

- Pro dané plochy smíšené obytné je stanovena stavební hranice, která udává meze plochy pozemku určené k zastavění; hlavní objem objektu nesmí tuto hranici překročit (stavební hranice je překročitelná pouze v rozsahu max. 30% plochy uličního průčelí bez vjezdu do garáže a to max. o 2,0m); plocha vymezená stavebními hranicemi udává zastavitelnou část parcely; poloha stavební hranice je udána vzdáleností od hranice stavebního pozemku

- Doporučené umístění a hmota hlavního objektu (RD), navržený počet RD, navržené hranice pozemků RD jsou v rámci této studie doporučující a informační údaje.

- Pro dopravu v klidu je obecně stanovena povinnost zřízení parkovacích stání v potřebné kapacitě (tj. min. 1 parkovací stání na 1 bytovou jednotku), na jednotlivých pozemních, určených pro nízkopodlažní obytné funkce. Současně je stanovena povinnost zajistit min. jedno odstavné stání na jednu bytovou jednotku (např. i před vjezdem do garáže) pro vozidla návštěv, na jednotlivých pozemcích, určených pro nízkopodlažní obytnou funkci. V případě přípustného umístění objektu občanské vybavenosti a dalších přípustných funkcí a zařízení místního dosahu v rámci území pro nízkopodlažní funkce je stanovena povinnost zajistit odpovídající počet odstavných stání na vlastním pozemku.

c.5. Dopravní a technická infrastruktura

Veškeré trasy vedení stávajících inženýrských sítí jsou v řešeném území převzaty z dostupných zákresů a podkladů jejich správců. Stanovená koncepce dopravní a technické infrastruktury dle platného ÚP Adamov se nemění.

- Doprava

Řešené území je v současné době přímo napojeno na stávající místní komunikace (ulice Stříbrná a Na Štole), které jsou prodlouženy do řešeného území a ukončeny vždy obratištěm. Navržený veřejný uliční profil, dle vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, by měl být 8,0m (0,5m pás zeleně, 5,5m obousměrná vozidlová komunikace a 2,0m chodník).

Vzhledem k rozvolněnému charakteru zástavby a funkčnímu využití daného území lze tyto komunikace řešit dle ČSN 73 6110 jako zklidněné – obytná zóna.  Trasy a polohy pěších komunikací budou navazovat na stávající a předpokládané směry pohybu uživatelů. Všechny tyto plochy budou řešeny v souladu s aktuálními požadavky na umístění bezbariérových a orientačních prvků.

Návrh řešení dopravy v klidu:

V daném území je obecně stanovena povinnost zřízení parkovacích stání v potřebné kapacitě (tj. min. 1 parkovací stání na 1 bytovou jednotku), na jednotlivých pozemních, určených pro nízkopodlažní obytné funkce. Současně je stanovena povinnost zajistit min. jedno odstavné stání na jednu bytovou jednotku (např. i před vjezdem do garáže) pro vozidla návštěv, na jednotlivých pozemcích, určených pro nízkopodlažní obytnou funkci. V případě přípustného umístění objektu občanské vybavenosti a dalších přípustných funkcí a zařízení místního dosahu v rámci území pro nízkopodlažní funkce je stanovena povinnost zajistit odpovídající počet odstavných stání na vlastním pozemku.

- Technická infrastruktura

Vodohospodářské řešení

V řešeném území (ulice Stříbrná a Na Štole) nebo v jeho těsné blízkosti se nachází základní veřejná vodohospodářská zařízení (jednotná kanalizace a vodovod) ve vlastnictví obce. Z hlediska napojení na vodohospodářskou síť se předpokládá využití stávajících rozvodů dle podmínek jejich správce (ČEVAK a.s. České Budějovice), stanovených pro další stupeň PD.

Výstavba v severní části řešeného území bude napojena do stávajících zařízení v ulici Stříbrná; výstavba v jižní části řešeného území do zařízení v ulici Na Štole. Současně z ustanovení § 20 a 21 vyhl.č. 501/2006 Sb. v platném znění vyplývá povinnost stavebníka zajistit zasakování části dešťových vod na vlastním pozemku.

Energetika

ELEKTRICKÁ ENERGIE

Území je součástí obce Adamov; územním plánem je plocha určena k zástavbě stavbami pro bydlení v RD nebo BD. V řešeném území územní studie je navrženo umístění cca 12 objektů RD.

Dle ÚP Adamov lze pro navrženou výstavbu využít stávající trafostanici (dále jen TS) v jihozápadní části řešeného území. Tato távající sloupová trafostanice bude výhledově nahrazena kabelovou stanicí.

Jižní část navrhované výstavby (5 RD) včetně veřejného osvětlení bude zásobována rozvody NN z výše uvedené TS. Severní  část navrhované výstavby (7 RD) bude zásobována prodloužením NN rozvodů v ulici Stříbrná. Ochranné pásmo TS a vzdušného vedení VN je nutné při umístění nadzemních objektů respektovat.

Pilíře NN budou převážně umístěny na rozhraní pozemků a budou většinou společné pro dva objekty včetně rozvaděčů ER. Kabely budou převážně uloženy v chodnících nebo zelených pásech ve výkopu hlubokém 80 cm. Přechody budovaných komunikací budou řešeny překopem a uložením kabelů do plastových chrániček, současně budou v místech nových křižovatek uloženy chráničky pro případný další rozvoj území. V místech křížení s ostatními sítěmi budou kabely uloženy v chráničkách, stejně tak u vjezdů na pozemky. Ve výkopu nad kabely NN bude uložena výstražná fólie.

Stavba kabelového rozvodu NN a kabelů VO bude prováděna až po provedených hrubých terénních úpravách (položení obrubníků) a po uložení ostatních sítí ZTV – vodovod, kanalizace, plyn apod. V dalším stupni projektové dokumentace bude upřesněno dimenzování kabelů především s ohledem na druh vytápění v lokalitě.

PLYN

V zájmovém území výstavby RD se nachází ve stávající místní komunikaci stávající rozvody STL plynu. Pro možnost vytápění a ohřev TUV navrhované výstavby cca 12 RD lze danou plynovodní síť využít dle podmínek příslušného správce (E-ON České Budějovice). Tyto nové trasy a dimenze plynovodního rozvodu budou upřesněny, s ohledem na tlakové hodnoty ve stávajících rozvodech, v dalším stupni projektové přípravy.

Telekomunikace

Napojení jednotlivých objektů v řešeném území na stávající rozvody bude vycházet z podmínek správce telekomunikačního vedení.

Nakládání s odpady

Nakládání s odpady je ve správním území řešeno ukládáním tuhého komunálního odpadu do popelnic a centrálním svozem na řízenou skládku. Tříděný odpad je ukládán do kontejnerů a odvážen pověřenou firmou. Nebezpečný odpad je dvakrát ročně odvážen pověřenou firmou, která je oprávněnou osobou pro nakládání s odpady. S ostatními odpady bude v řešeném území nakládáno dle příslušných platných právních předpisů.

c.6. Podmínky pro ochranu a vytváření příznivého životního prostředí

Řešené území US v části katastr. území obce Adamov u Českých Budějovic v lokalitě SO.9.A. Střbrná II je jižním okrajem obce. Navržené využití tohoto území je v souladu se stanovenou koncepcí rozvoje území města dle platného územního plánu. Obecně se jedná o vhodné využívání jednotlivých, územním plánem navržených lokalit z hlediska místního ekonomického potenciálu a investičních záměrů pro bydlení a rekreaci, včetně dopravní a technické infrastruktury.

Navržené funkční využití řešeného území dané lokality nemá podstatný vliv na koncepci uspořádání krajiny a ochranu sídelní zeleně. Jedná se o zemědělsky využívanou plochu, bezprostředně navazující na současně zastavěná území města. Navrženou zástavbou cca 12 RD se takto dotváří a rozvíjí kompaktní stávající sídlo.

Řešené území US je svým terénním reliéfem (mírný jihozápadní svah) pro umístění objektů bydlení příznivé a současně z hlediska okolní expozice krajiny a územně technických podmínek velmi vhodné.

- Vyhodnocení z hlediska krajinného rázu a zásahu do významných krajinných prvků

Navrhovaná výstavba nemá vliv na stávající krajinný ráz a nezasahuje do významných krajinných prvků. Jedná se o typické příměstské území přeměněné krajiny (plně antropogenizované) s nízkou krajinářskou hodnotou.

- Podmínky pro vymezení a využití pozemků ÚSES

Plán územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES) je součástí platného územního plánu Adamov. Jednotlivé prvky ÚSES (biokoridory a biocentra) nejsou řešeným územím ÚS v lokalitě Stříbrná II dotčeny.

- Vyhodnocení z hlediska odnětí zemědělského půdního fondu

Vyhodnocení důsledků rozvoje řešeného území na ZPF je zpracováno a dotčeným orgánem ochrany ZPF schváleno v platném ÚP Adamov.

- Vyhodnocení z hlediska odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa

Řešením ÚS nedojde k odnětí PUPFL ani dotčení ochranného pásma lesa.

c.7. Podmínky pro ochranu veřejného zdraví

Řešené území není dotčeno negativními faktory z hlediska ochrany veřejného zdraví (hluk, vibrace, ovzduší apod.). V dalším stupni projektové přípravy výstavby RD v dané lokalitě bude v jednotlivých případech odlišného funkčního využití (např. při umístění drobné provozovny apod.) doložen vliv navrhované stavby na stávající životní prostředí a návrh prvků ochrany veřejného zdraví, požární ochrany a ochrany obyvatelstva dle současně platné legislativy.

c.8. Podmínky pro vymezená ochranná pásma, limity území, majetkoprávní vztahy

Limity funkčního a prostorového využití území z hlediska předpokládaného rozvoje řešeného území vyplývají z obecně platných zákonů a předpisů pro výstavbu. Jedná se o tyto prvky:

- ochranná pásma sítí technické a dopravní infrastruktury (rozsah a využití ochranných pásem je stanoven příslušným zákonem nebo normou)

- ochranná pásma vodohospodářských sítí

- ochranné pásmo el. vedení VN a trafostanice

- ochranné pásmo STL plynovodů

- ochranné pásmo telekomunikačního vedení

- ochranné pásmo paprsku radioreleového vedení

- vymezené plochy dle platného ÚP Adamov

- v řešeném území nejsou vymezeny ÚP Adamov zvláštní plochy

- plochy stanovených záplavových území

- v řešeném území nejsou stanovena záplavová území

Majetkoprávní vztahy

Řešené pozemky v daném území lokality SO.9.A Střbrná II v k.ú. Adamov u Českých Budějovic jsou ve vlastnictví fyzických osob. Navržené řešení ÚS předpokládá oddělení pozemků pro výstavbu RD a veřejné prostory pro umístění – prodloužení místních komunikací s obratištěm.

Jednotlivé stavební pozemky jsou navrženy informativně a přesné vytyčení a oddělení jednotlivých pozemků bude provedeno dle podkladů v dalším stupni projektové přípravy a dle skutečného provedení staveb.

Parc.č.       výměra  m2    kultura             vlastník_________

82/8	4.102		TTP		Heinigerová Yveta, Adamov

82/1	2.088		TTP		Heinigerová Yveta, Adamov

81/1	1.521		TTP		Heinigerová Yveta, Adamov

81/2	   522		TTP		Heinigerová Yveta, Adamov

99/5	     52		TTP		Matochová Zdeňka, Adamov

94		3.368		sad		Heinigerová Yveta, Adamov

82/9	1.332		TTP		Heinigerová Yveta, Adamov

242/3	   167		sad		Šlachta Pavel a Slávinka, Adamov

242/4 	   585		sad		Šlachta Pavel a Slávinka, Adamov

242/5	   624		sad		Šlachta Pavel a Slávinka, Adamov

242/1	1.529		sad		Šlachta Pavel a Slávinka, Adamov

243/3	1.313		sad		Badanovič Karel a Libuše, Č.Budějovice

243/2	1.363		sad		Salava Josef, Adamov

243/5	     52		stavba 	Salava Josef, Adamov

na rod.rekreaci

Etapizace – postup výstavby

Navržená výstavba RD v řešeném území je podmíněna realizací základní technické vybavenosti – veřejný uliční prostor s komunikacemi a potřebnými inženýrskými sítěmi.

c.9. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření

V zájmovém území jsou dle ÚP Adamov stanoveny požadavky na veřejně prospěšné stavby (dále jen VPS) a opatření:

K.s.9.A. : 	plochy pro navrhované kanalizační řady splaškové kanalizace,

P.9.A. : 	navržené středotlaké rozvody zemního plynu

E.1.A.:	kabelové vedení VN 22 kV  a trafostanice

- Veřejně prospěšným opatřením se rozumí opatření nestavební povahy sloužící ke snižování ohrožení území a k rozvoji anebo k ochraně přírodního, kulturního a archeologického dědictví, vymezené ve vydané územně plánovací dokumentaci.

Návrh US respektuje územním plánem vymezené VPS a nestanovuje žádná nové VPS ani opatření.

c.10. Ostatní podmínky

Nejsou stanoveny.